武安市恒升石料加工厂

石料深加工项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：武安市恒升石料加工厂

编制单位：武安市恒升石料加工厂

编制日期：2018年3月

编制单位：武安市恒升石料加工厂

法人代表：韩广平

项目负责人：韩广平

编制单位：武安市恒升石料加工厂

电话：15231951178

邮编：056300

地址：武安市邑城镇紫罗村

目录

前言.....................................................1

1验收项目概况............................................2

2验收依据................................................4

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范...........4

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范.....................4

2.3相关技术文件和批复文件...............................5

2.4主要污染物总量审批文件...............................5

2.5环境保护部门其他审批文件.............................5

3工程建设情况............................................6

3.1基本情况.............................................6

3.2地理位置及平面布置...................................6

3.3建设内容.............................................7

3.4工艺流程.............................................8

3.5劳动定员及工作制度..................................10

3.6公用工程............................................10

3.7环评审批情况........................................12

3.8项目投资............................................12

3.9项目变动情况........................................12

3.10环境保护“三同时”落实情况.........................12

3.11验收范围及内容.....................................14

4主要污染源及治理措施...................................15

4.1施工期主要污染源及治理措施..........................15

4.2运行期主要污染源及治理措施..........................15

4.3其他环保设施........................................18

5建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定.....19

5.1建设项目环评报告表主要结论与建议....................19

5.2审批部门审批决定....................................23

6验收执行标准...........................................25

6.1执行标准............................................25

6.2总量控制指标........................................26

7质量保障措施和检测分析方法.............................27

7.1质量保障体系........................................27

7.2监测分析方法........................................27

8验收监测结果及分析.....................................29

8.1监测结果............................................29

8.2监测结果分析........................................30

9环境管理检查...........................................30

9.1运行期环境管理......................................30

9.2社会环境影响情况分析................................31

10结论和建议............................................31

10.1环境保护设施调试结果...............................31

10.2工程建设对环境的影响...............................32

10.3建议...............................................32

附图

- 1、本项目所在地理位置示意图

- 2、本项目厂区周围环境概况示意图

- 3、厂区平面布置图

- 附件

- 环评审批意见

- 营业执照

- 检测报告

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 前言

- 武安市恒升石料加工厂石料深加工项目，该项目于2017年10月16日通过了武安市环境保护局审批，2014年开工建设，2017年10月15日竣工，2017年12月5日进行调试。

- 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理体系》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

- 武安市恒升石料加工厂石料深加工项目已建成并投入试运行，根据国务院682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017.7.16），关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）以及《建设项目环境影响评价审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办函【2017】727号），武安市恒升石料加工厂于2017年12月1日组织启动武安市恒升石料加工厂石料深加工项目验收工作。武安市环境保护监测站于 2017年12月1日至2017年12月3日对武安市恒升石料加工厂石料深加工项目破碎筛分除尘器排放口、厂界噪声、厂界无组织颗粒物进行了采样监测，并出具相关监测报告。武安市恒升石料加工厂根据现场调查情况和检测报告按《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》编制完成竣工环境保护验收报告。

- 1验收项目概况

- 项目名称：武安市恒升石料加工厂石料深加工项目

- 建设单位：武安市恒升石料加工厂

- 建设性质：改扩建

- 建设地点：武安市邑城镇紫罗村村北

- 环评情况概述：

- 《武安市恒升石料加工厂石料深加工项目环境影响报告表》于2017年10月16日通过了武安市环境保护局审批，审批意见文号：武环表（2017）142号。

- 本项目于2014年开工建设，2017年10月15日竣工，2017年12月5日进行调试，调试时间：2017年12月5日-20日。

- 本次验收工作：

- 武安市恒升石料加工厂石料深加工项目已建成并投入试运行，根据务院682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017.7.16）、建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令），国务院第253号令，关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环[2017]4号）以及《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办函【2017】727号），《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号），武安市恒升石料加工厂于2017年12月1日组织启动武安市恒升石料加工厂石料深加工项目验收工作。

- 本次验收工作范围与内容包括：石料深加工项目建设及运行情况、污染物排放达标情况等进行验收。

- 武安市恒升石料加工厂委托武安市环境保护监测站进行本次验收监测工作。武安市环境保护监测站于2017年12月1至2017年12月3日对石料深加工项目中破碎筛分除尘器排放口、厂界噪声、厂界无组织颗粒物进行了采样监测，并出具相关监测报告，随后武安市恒升石料加工厂编制完成本项目的环境保护验收监测报告。

- 2验收依据

- 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996.10.29）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24）；

- （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（7）中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》；

（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》（国家发展改革委第21号令）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）；

（10）《河北省环境保护条例》（200年3月25日）；

（11）《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》（国家环保总局第13号令）；

（12）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）；

（13）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护设施验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

（14）《建设项目环境影响评价审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办函【2017】727号）以及说明。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.1-2009）；

- 环境保护部办公厅换班环评函[2017]1529号关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类 （征求意见稿）》意见的通知，2017年9月29日；

- 建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）。

- 2.3相关技术文件和批复文件

- 武安市恒升石料加工厂石料深加工项目环境影响报告表（2017年5月）；

- 《武安市恒升石料加工厂石料深加工项目》环境影响报告表的审批意见。（2017年10月16 日）。

- 2.4主要污染物总量审批文件

- 武安市恒升石料加工厂石料深加工项目不设锅炉房，无SO2、氮氧化物排放；生产环节无废水产生，盥洗废水及车辆冲洗废水全部用于泼洒抑尘，不外排，总量控制指标为COD:0t/a，氨氮：0t/a，SO2:0t/a,氮氧化物：0t/a。

- 2.5环境保护部门其他审批文件

- 无

- 3工程建设情况

- 3.1基本情况

- 项目基本情况见表3.1-1。

- 表3.1-1  项目基本情况

| 项目名称 | 武安市恒升石料加工厂石料深加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 武安市恒升石料加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩广平 |  |  | 联系人 |  | 韩广平 |  |  |  |
| 通讯地址 | 武安市邑城镇紫罗村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15231951178 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 武安市邑城镇紫罗村村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C303砖瓦、石材等建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积(m2) | 2747 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | 200 |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中:环保投资 (万元) |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2地理位置及平面布置

- 武安市恒升石料加工厂位于武安市邑城镇紫罗村村北，厂址中心地理位置坐标为北纬36°51′00.45″、东经114°17′35.87″。项目所在具体地理位置见附图1。厂区四周为农田，厂址距东侧溪家庄村2400米，台上村2200米，距离北侧养儿河村1250米，距离西北侧的南金紫村2000米，距离西侧权村450米，距东南侧紫罗村650米，距南侧的X206县道1450米。

- 厂区北侧为原料堆场，原料堆场南侧颚式破碎机，颚式破碎机西侧依次为输送带，颚式破碎机，输送带，锤式破碎机。锤式破碎机、振动筛位于厂区西侧。厂区中间区域为产品堆场，由输送带与两个振动筛相连。平面布置详见附图3。

- 3.3建设内容

- 3.3.1生产规模及产品方案：

本项目在原有项目厂区内增加1条年产20万t/a石料加工生产线，生产不同各规格石料和石粉。扩建完成后，全厂共2条年产20万t/a石料加工生产线，规模达到年产40万吨建筑石料。

- 3.3.2主要原辅材料

- 本项目主要原辅材料及产品见表3.3-1。

表3.3-1  主要原辅材料及产品表

| 原辅材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 石灰岩 | 万t/a | 20 |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 750 |
| 3 | 电 | 万kw·h/a | 15 |
| 产品 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 石粉 | 万t/a | 4 |
| 2 | 0.3cm石料 | 万t/a | 4 |
| 3 | 0.5cm石料 | 万t/a | 4 |
| 4 | 12cm石料 | 万t/a | 4 |
| 5 | 13cm石料 | 万t/a | 4 |

- 3.3.3主体设施及生产设备建设情况

- 主要建筑物

- 项目主要建筑物有原料堆场，原料堆场南侧颚式破碎机，颚式破碎机西侧依次为输送带，颚式破碎机，输送带，锤式破碎机。锤式破碎机、振动筛位于厂区西侧。厂区中间区域为产品堆场，由输送带与两个振动筛相连。

- 生产设备

- （3）项目的主要生产设备见表3.3-2.

- 表3.3-2主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PE600×900 | 台 | 1 |
| 2 | 锤式破碎机 | 1.8米 | 台 | 1 |
| 3 | 输送机 | 1m×20m | 条 | 1 |
|  |  | 0.8m×20m |  | 3 |
|  |  | 0.6m×20m |  | 5 |
| 4 | 铲车 | 50铲车 | 台 | 2 |
| 5 | 振动筛 | 2m×6m | 台 | 3 |

- 3.4工艺流程

- 项目工艺流程见图3.4-1.

G2

G8

G3N1

G1

G4N2

G5N3

G6N4

筛上石料

原料仓库

原料运输

装载机给料

颚式破碎机

颚式破碎机

锤式破碎机

振动筛

振动筛

13cm石料堆场

12cm石料堆场

0.5

cm

石料堆场

石

粉

皮带输送机

石粉收料仓

图例    N噪声  G废气

G7N5

G9

0.3

cm

石料堆场

图3.4-1  项目工艺流程及排污节点图

- 工艺简述：

- 本项目原料全部外购，石料由汽车运输至原料仓库，由装载机送入颚式破碎机破碎，第一次破碎完成后物料由皮带输送至第二个颚式破碎机再次破碎，破碎完后由皮带输送至锤式破碎机破碎。随后由皮带输送至第一个振动筛，筛分出12~13cm石料，由输送带输送至产品堆场，＞13cm石料由皮带返回锤式破碎机重新破碎。＜12cm石料由皮带输送至第二级振动筛筛分，筛分出的0.3cm、0.5cm石料两种规格的石料产品由输送带输送至产品堆场，石粉则由皮带输送机送至封闭式收料仓储存。

- 原料堆场及产品堆场分别采用钢结构棚化厂房封闭，安装喷淋降尘系统。破碎、筛分工序采取封闭间，安装集气罩和布袋除尘器除尘。在石粉收料仓上方设置集气罩，将粉尘引入布袋除尘器除尘。布袋除尘器收集的粉尘作为石粉产品外售。石粉外运采用罐装车，其它产品及原料运输汽车使用苫布苫盖到位。同时，在原料及产品仓库、装卸车过程喷水降尘。

- 3.5劳动定员及工作制度

- 本项目新增劳动人员6人。一班制，每班工作8小时，年工作200天。

- 3.6公用工程

- （1）供电

- 本项目用电取自当地供电所，年用电量为15万kw·h。

- （2）给排水

给水：本项目用水取自权村水井，由水泵抽至自建的100m3储水池中，可以满足本项目用水需要。项目用水主要包括厂区道路洒水、生产厂房洒水、产品仓库洒水、办公生活用水和绿化用水。项目总用水量为5.54m3/d，其中回用水用水量为1.79m3/d，新鲜水用水量为3.75m3/d。新鲜水用水中，绿化用水量为0.1m3/d，生产厂房洒水量为0.2m3/d，产品仓库洒水量为1.0m3/d，生活用水量按照40L/(d·人)计算为0.24m3/d，项目门口设置一处车辆清洗区，车辆清洗区内设沉淀池，车辆冲洗水用水量2.0m3/d，道路洒水0.21m3/d。

- 排水：项目厂区内设置防渗旱厕，不设食堂，生产过程不排水，因此项目的排水主要为职工的盥洗废水和冲洗车辆废水。依据同类项目类比可得，职工盥洗废水和冲洗车辆废水的产生系数为0.8，则盥洗废水的产生量为0.19 m3/d，冲洗车辆产生的废水量为1.6 m3/d。产生的盥洗废水和冲洗车辆废水全部用于泼洒地面抑尘，不外排。项目水量平衡表见表3.6-1，水量平衡图见图3.6-1。

表3.6-1 项目水量平衡表

| 用水单元 | 用水指标 | 日用水量 （m3/d） | 新鲜水用水量（m3/d） | 回用水用水量（m3/d） | 污水产生量（m3/d） | 污水排放量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化用水 | 0.5L/m2.次 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 |
| 生产厂房洒水 | 0.2m3/d | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 产品仓库洒水 | 0.5L/m2.次 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活用 | 40L/d·人 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 |
| 车辆冲洗水 | 0.1m3/辆•次 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1.6 | 0 |
| 道路洒水 | 1L/m2.次 | 2.0 | 0.21 | 1.79 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 5.54 | 3.75 | 1.79 | 1.79 | 0 |

新鲜水3.75

绿化用水

生产厂房洒水

产品仓库洒水

生活用水

道路洒水

0.1

0.2

1.0

0.24

0.19

0.1

0.2

1.0

0.05

2.0

0.21

车辆冲洗水

2.0

0.4

1.6

图3.6-1  项目水平衡图  单位m3/d

- （3）供热

- 本项目生产过程不需供热，冬季取暖采用电暖器。

- 3.7环评审批情况

- 武安市恒升石料加工厂《石料深加工项目环境影响报告表》于2017年10月16日通过了武安市环境保护局审批，审批意见文号：武环表（2017）142号。

- 3.8项目投资

- 本项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%，主要用于含尘废气的治理。

- 3.9项目变动情况

- 无

- 3.10环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表3.10-1

表3.10-1环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 环保措施 | 数量（个或套） | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料仓库 | 建设封闭原料仓库，安装喷淋降尘系统 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 | 已落实 |
|  | 输送机 | 封闭 | 9 |  | 已落实 |
|  | 破碎机组、振动筛 | 对破碎机和振动筛各自设置封闭间，并在其上方安装集气罩，要求每个振动筛上方设置一个集气罩。然后由风机引入袋式除尘器除尘，集尘效率98%，除尘效率99%，然后由1根20米高的排气筒排出 | 1 |  | 已落实 |
|  | 石粉储存 | 石粉储存于封闭式收料仓，收料仓上方设置集气罩，引至除尘器除尘；罐车外运 | 1 |  | 已落实 |
|  | 其它产品 | 建设产品仓库，安装喷淋降尘系统，运输货车用无孔苫布苫盖到位 | 1 |  | 已落实 |
|  | 道路运输 | 厂内地面硬化，定期洒水，厂区加强绿化，厂区门口设置车辆冲洗区 |  |  | 已落实 |
| 噪声 | 破碎机、振动筛、输送皮带、风机、电机等产噪设备 | 减震、消音、隔声措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 已落实 |
| 废水 | 生活废水 | 用于厂区洒水抑尘 |  | 全厂无废水外排 | 已落实 |
|  | 车辆冲洗水 | 用于厂区洒水抑尘 |  |  | 已落实 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 卫生填埋 |  | 不产生二次污染 | 已落实 |
|  | 袋式除尘器 | 回收，作为石粉产品对外销售 |  |  | 已落实 |

3.11验收范围及内容

本项目位于武安市邑城镇紫罗村村北，总占地面积2747m2，项目建设原料堆场，原料堆场南侧颚式破碎机，颚式破碎机西侧依次为输送带，颚式破碎机，输送带，锤式破碎机。锤式破碎机、振动筛位于厂区西侧。厂区中间区域为产品堆场，由输送带与两个振动筛相连。

- 项目已建成的环保设施有：建设封闭原料仓库，安装喷淋降尘系统；破碎工序、动工序采取封闭间，安装集气罩，安装袋式除尘器；输送皮带进行封闭；建设封闭式收料仓；建设产品仓库，安装喷淋降尘系统；厂区门口设置出入车辆清洗区，厂区道路硬化，厂区绿化等处理措施。

- 污水——项目无生产及生活污水外排。

- 废气——项目外排颗粒物等情况，为具体监测内容。

- 噪声——项目厂界噪声，为具体监测内容。

- 固体废物——项目产生的固体废物为检查内容。

- 项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况，为本项目验收报告的检查内容。

- 4主要污染源及治理措施

- 4.1施工期主要污染源及治理措施

- 施工期主要污染源包括噪声、大气、水环境、固体废物等，根据建设单位提供的施工总结报告，项目施工期间采用洒水抑尘、苫布苫盖、设置沉淀池、合理安排施工时间等措施，以减轻项目建设期对周边环境的影响。目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。

- 4.2运行期主要污染源及治理措施

- 4.2.1废水

- 本项目无生产废水，项目厂区内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。厂区不设食堂，因此废水主要为车辆冲洗水及职工的盥洗废水。

- 4.2.2废气

- （1）破碎筛分过程及石粉收料仓产生的粉尘污染分析

- 根据相关资料分析，石料在经破碎机破碎、振动筛筛分过程及石粉落入收料仓过程中的产尘量约为0.5kg/吨石料。将破碎机组、振动筛各自设置封闭间并安装集气罩集尘。同时在石粉收料仓上方设置集气罩，以收集石粉落入收料仓时飘出的粉尘。从破碎机、振动筛和石粉收料仓处收集的粉尘经风机引至一套袋式除尘器进行除尘，后由1根20m高的排气筒排放。破碎、筛分年工作时间为1600h/a，集气罩集尘效率为98%，含尘废气产生量为30000m3/h，经集气罩收集后粉尘产生浓度为2000mg/m3，袋式除尘器除尘效率99%，经袋式除尘器处理后，粉尘排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.6kg/h，排放量为0.96t/a，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。破碎、筛分及石粉收料仓有组织粉尘对敏感点的贡献浓度占标率在0.57%-3.07%之间，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- （2）石料加工生产线产生的无组织粉尘污染分析

- 石料加工生产厂房及产品仓库都会产生无组织排放粉尘，本项目石料加工中的无组织粉尘的产生量为1.97t/a，产生速率为1.23kg/h。针对石料加工生产过程中的各排污节点，配置相应的环保措施，如对项目生产线及产品的存储全部进行封闭并安装喷淋降尘设施，厂区道路全部硬化，厂区环境绿化，厂区配备流动洒水车，石料运输车辆使用无孔苫布苫盖到位等。采取以上措施降尘、抑尘之后，无组织粉尘的排放量为0.42t/a，排放速率为0.26kg/h。

- （3）粉尘卫生防护距离

本项目排放的无组织粉尘量为0.26kg/h。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的指定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算：

Qc/Cm=1/A(B*LC+0.25*r2)0.5*LD

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3，此处采用PM10日均容许浓度限值的3倍，为0.45mg/m3；

L——工业企业卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，本项目中为生产线及物料堆存场所，面积计2500m2，r=28m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算参数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中表5查取。

Qc——工业企业有害气体无组织排放可以达到的控制水平。

经计算，无组织粉尘排放量为0.26kg/h时的卫生防护距离为50米。

根据上述计算结果和卫生防护距离取值要求，确定本项目卫生防护距离为50米。本项目距离最近的村庄权村450米，符合卫生防护距离要求。

- 大气环境防护距离

- 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源污染物的大气环境防护距离。经计算，大气环境防护距离为0米，面源所在位置东、南、西、北厂界外没有超标点。

（5）生产厂房外运输产生的粉尘及汽车尾气污染分析

石料的道路运输中会产生一定量的汽车扬尘及汽车尾气。要求石粉的运输采用罐车，其它石料产品运输货车采用无孔苫布苫盖到位；厂区门口设置出入车辆清洗区，安装清洗设施；厂区内实现道路硬化、绿化，定期泼洒路面。上述措施可减少扬尘60%~70%；厂区位于较空旷的区域，汽车尾气能快速扩散，对环境影响较小。

- 4.2.3噪声

本项目的主要噪声源为：破碎机、振动筛、风机、电机等，其噪声级在75~105dB(A)之间。对破碎机、振动筛分别安装减震垫，对风机、电机采取消音、隔声措施后，噪声值可降低10~20dB(A)，再经过距离衰减后，经预测厂界噪声贡献值为41.3~48.5dB(A)，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

- 运输车辆只在昼间运送物料且运送路线离村庄较远，因此运输车辆噪声对周围村庄的影响较小。运输车辆只在昼间运送物料且运送路线离村庄较远，因此运输车辆噪声对周围村庄的影响较小。

- 4.2.4固体废弃物

- 本项目的固体废弃物主要为袋式除尘器收集的粉尘和员工的生活垃圾。袋式除尘器收集的粉尘作为产品外售，不外排。项目新增劳动定员为6人，生活垃圾按照0.5kg/(d·人)计算，则生活垃圾产生量为0.6t/a，收集后由当地卫生部门统一处理，对周围环境影响较小。

- 4.3其他环保设施

- 4.3.1环境风险防范设施

- 本次验收不涉及环境风险设施。

- 4.3.2在线监测装置

- 未安装在线监测装置。

- 5建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告主要结论与建议

- 5.11主要结论

- （一）环境影响分析结论

- （1）施工期

- 施工期环境影响主要为施工扬尘、施工机械噪声、施工人员生活污水及施工过程产生的少量建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

- 本项目利用现有厂房建设。随着施工期的结束，施工期环境影响也已消除。

- （2）运营期

- ①水环境影响分析结论

本项目废水主要来自车辆冲洗水及职工生活盥洗水，厂区内没有食堂，产生的废水全部用于厂区道路抑尘，不直接排入地表水体，对地表水环境基本无影响。

车辆冲洗水排水量按用水量的80%计算，为1.6m3/d，经沉淀后用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。职工生活盥洗水按照用水量的80%计算，为0.19m3/d，用于道路泼洒抑尘。厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

项目废水主要为职工盥洗废水和冲洗车辆废水，废水中主要污染物为氨氮和COD、SS，项目污水水质简单，且厂区设防渗旱厕，污水定期清理，防渗层完好的情况下，不会影响地下水水质；项目新鲜水用量为3.75m3/d，用水量较小，对地下水水位影响较小，因此，对地下水环境产生影响较小。

综上所述，本项目废水不会对环境产生不良影响。

- ②大气环境影响评价结论

- 石料在经颚式、锤式破碎机破碎、平筛筛分、传送带输送、仓库储存、装卸运输过程中会产生不同程度的粉尘。经袋式除尘器处理后有组织粉尘排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.6kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。经预测项目有组织粉尘对各敏感点的贡献浓度占标率在0.57%-3.07%之间，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- 石料加工生产厂房及产品储存仓库都会产生无组织排放粉尘。针对石料加工生产过程中的各排污节点，配置相应的环保措施，如对项目生产线及产品存储全部进行封闭并

- 安装喷淋降尘设施，厂区道路全部硬化，厂区环境绿化，厂区配备流动洒水车，石料运输车辆使用无孔苫布苫盖到位等。采取以上措施后，无组织粉尘排放速率为0.26kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。

- 根据计算及卫生防护距离取值要求，确定本项目卫生防护距离为50米。本项目距离最近的村庄权村450米，符合卫生防护距离要求。

- 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源污染物的大气环境防护距离。经计算，大气环境防护距离为0米，根据面源所在位置东、南、西、北厂界外没有超标点。

- 石料的道路运输中会产生一定量的汽车扬尘及汽车尾气。要求石粉的运输采用罐车，其它石料产品运输货车采用无孔苫布苫盖到位；厂区门口设置出入车辆清洗区，安装清洗设施；厂区内实现道路硬化、绿化，定期泼洒路面。上述措施可减少扬尘60%~70%；厂区位于较空旷的区域，汽车尾气能快速扩散，对环境影响较小。

- 综上所述，项目废气对周围大气环境影响较小。

- ③声环境影响评价结论

本项目的主要噪声源为：破碎机、振动筛、风机、电机等，其噪声级在75~105dB(A)之间。对破碎机、振动筛分别安装减震垫，对风机、电机采取消音、隔声措施后，噪声值可降低10~20dB(A)，再经过距离衰减后，经预测厂界噪声贡献值为41.3~48.5dB(A)，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

运输车辆只在昼间运送物料且运送路线离村庄较远，因此运输车辆噪声对周围村庄的影响较小。运输车辆只在昼间运送物料且运送路线离村庄较远，因此运输车辆噪声对周围村庄的影响较小。

- ④固体废弃物环境影响分析

- 本项目产生的固体废弃物为袋式除尘器收集的粉尘和员工生活垃圾。粉尘作为产品外售，员工生活垃圾送垃圾填埋场卫生填埋。项目固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

- （二）产业政策符合性分析结论

- 本项目原料、产品、工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版）中限制类、淘汰类项目，为允许类，项目建设符合国家产业政策。

- 项目不属于国家禁止建设的“十五小”、“新五小”、“新六小”企业类型；且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年)之列，符合地方产业政策。

- （三）总量控制分析结论

- 本项目不设锅炉房，无SO2、氮氧化物排放；生产环节无废水产生，生活废水及车辆冲洗废水全部用于泼洒抑尘，不外排，总量控制建议指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a。

- （四）项目选址可行性分析结论

- 建设项目所在地交通条件便利，原辅材料供给可满足项目生产需要；项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标；项目建成后，采取行之有效的环保措施，污染物能达标排放，对环境影响较小，不改变环境的原有功能；最近居民点符合环境防护距离要求，从环保角度分析项目选址可行。5.1.2运行期主要污染物处理措施

- ①废水

- 本项目的生产过程不排水，项目设有防渗旱厕，定期清掏用作农肥。厂区内没有食堂，因此本项目废水主要为车辆冲洗废水及员工的盥洗废水，全部用于道路洒水，项目无废水外排。

- ②废气

- 本项目对破碎机和振动筛设置封闭间，对破碎、筛分及石粉储存环节安装集气罩和袋式除尘器进行除尘。集尘效率为98%，除尘效率99%，除尘后废气经1根20m高的排气筒排放，有组织粉尘排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.6kg/h，排放量为0.96t/a，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

- 为减少无组织粉尘排放，本项目采取的防治措施还包括：建设全封闭仓库并安装喷淋降尘系统；对石粉单独采用收料仓存储，罐车外运，其它产品运输货车使用无孔苫布苫盖到位；对输送机采取封闭措施。并对厂区地面硬化，定期洒水抑尘，对进出车辆冲洗等。采取以上措施后，全厂无组织粉尘排放量为0.26kg/h。经预测，本项目的各厂界粉尘贡献浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放最高浓度限制要求。

- ③噪声

- 本项目的主要噪声源为：破碎机、振动筛、风机、电机等，其噪声级在75~105dB(A)之间。对破碎机、振动筛分别安装减震垫，对风机、电机采取消音、隔声措施后，噪声值可降低10~20dB(A)，再经过距离衰减后，经预测厂界噪声贡献值为41.3~48.5dB(A)，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- ④固废本项目产生的固体废弃物为袋式除尘器收集的粉尘和员工生活垃圾。粉尘作为产品外售，员工生活垃圾送垃圾填埋场卫生填埋。项目固体废弃物均得到妥善处置。

- 5.2审批部门审批决定

- 武安市恒升石料加工厂石料深加工项目位于武安市邑城镇紫罗村村北，厂址中心地理位置坐标为北纬36°51′00.45″、东经114°17′35.87″。项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。经审查，该项目建设可行。现批复如下：

- 同意武安市恒升石料加工厂石料深加工项目环境影响报告表中提出的环境保护污染防治措施，该环境影响报告表可作为工程设计和环境管理依据。

- 同意该项目开工建设，该项目施工期对周围环境产生影响的主要是扬尘、噪声、建筑垃圾和生活垃圾等。施工过程应严格按环评报告表中提出的污染防治措施落实实施，合理安排施工时间。

- 该项目运营过程中要认真落实环境影响报告表中提出的各项环保措施，加强设备的日常维护和保养，确保污染物稳定达标排放。要求建设封闭原料仓库，安装喷淋降尘系统；生产工序在封闭车间内进行，破碎机、振动筛和收料仓产生的废气经袋式除尘器处理由1根20m高排气筒达标排放；建设产品仓库，安装喷淋降尘西酮；运输车辆用无孔苫布遮盖，厂内地面硬化，定期洒水，加强绿化并设置车辆清洗区；盥洗废水和车辆冲洗废水用于厂区泼洒抑尘；设备噪声经治理后厂界噪声达标；生活垃圾收集后由当地卫生部门统一处理，除尘灰作为产品外售。

- 项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度，确保各种污染物达标排放。

- 5、项目建成后，必须按规定程序进行建设项目竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

- 6、本项目的日常监管由大同环保所负责。

- 6验收执行标准

- 6.1执行标准

- 6.1.1废气

石料在经颚式、锤式破碎机破碎、平筛筛分、传送带输送、仓库储存、装卸运输过程中会产生不同程度的粉尘。经袋式除尘器处理后有组织粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。经预测项目有组织粉尘对各敏感点的贡献浓度占标率在0.57%-3.07%之间，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。石料加工生产厂房及产品储存仓库都会产生无组织排放粉尘。无组织粉尘排放速率为0.26kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源污染物的大气环境防护距离。经计算，大气环境防护距离为0米，根据面源所在位置东、南、西、北厂界外没有超标点。石料的道路运输中会产生一定量的汽车扬尘及汽车尾气。要求石粉的运输采用罐车，其它石料产品运输货车采用无孔苫布苫盖到位；厂区门口设置出入车辆清洗区，安装清洗设施；厂区内实现道路硬化、绿化，定期泼洒路面。上述措施可减少扬尘60%~70%；厂区位于较空旷的区域，汽车尾气能快速扩散，对环境影响较小。

- 6.1.2噪声

- 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目的主要噪声源为：破碎机、振动筛、风机、电机等，其噪声级在75~105dB(A)之间。对破碎机、振动筛、输送皮带分别安装减震垫，对风机、电机采取消音、隔声措施后，噪声值可降低10~20dB(A)，再经过距离衰减后，经预测厂界噪声贡献值为41.3~48.5dB(A)，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

- 产品外售车辆只在昼间运送且离村庄较远，因此产品出售的车辆噪声对周围村庄的影响较小。

- 6.1.3固体废物

- 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)。

- 6.2总量控制指标

- 本项目不设锅炉房，无SO2、氮氧化物排放；生产环节无废水产生，生活废水及车辆冲洗废水全部用于泼洒抑尘，不外排，总量控制建议指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a。

- 7质量保障措施和监测分析方法

- 武安市环境保护监测站、    于 2017年 10月 21日至2017   年 10月23日对武安市恒升石料加工厂石料深加工项目破碎筛分除尘器排放口、厂界无组织颗粒物、厂界噪声进行了采样监测，并出具相关监测报告。监测期间，企业生产工况大于75%，满足环保验收检测技术要求。

- 7.1质量保障体系

- 严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

- 参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

- 声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

- 7.2监测分析方法

- 7.2.1监测点位、项目及频次

- 废气检测

- 表7.2-1 废气监测点位、项目、频次

| - 监测位置 | - 监测内容 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| - 破碎筛分除尘器排放口 | - 标况风量、颗粒物 | - 检测2天，每天监测3次 |
| - 参照点1、监控点2、3、4 | - 厂界无组织颗粒物 | - 检测2天，每天监测3次 |

- 噪声监测

- 表7.2-2 噪声监测点位、项目及频次

| - 监测位置 | - 监测内容 | - 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| - 东、南、西、北厂界外1m布设监测点位 | - 连续等效A声级，Lep(A) | - 检测2天，昼间监测1次（夜间不生产） |

- 7.2.2监测分析方法

- 表7.2-3  废气检测项目分析方法及所用仪器

| - 检测项目 | - 分析方法 | - 检出限 |
| --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | - 0.4mg/m3 |
| - 厂界无组织颗粒物 | - 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 | - 0.001mg/m3 |

- 表7.2-4 厂界噪声监测分析方法及所用仪器

| - 检测项目 | - 分析方法 | - 检出限 |
| --- | --- | --- |
| - 厂界噪声 | - 工业企业厂界环境噪声排放标准 | - 30dB(A) |

8验收监测结果分析

8.1监测结果

8.1.1废气监测结果

表8.1-1有组织废气监测结果

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 执行标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | 破碎筛分除尘器排放口 | 标况风量（m3/h） | 2017. 10.21 | 4415 | 4417 | 4431 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准/120mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物（mg/m3） |  | 41.9 | 42.6 | 39.9 |  | 达标 |
|  |  | 标况风量（m3/h） | 2017. 10.22 | 4372 | 4373 | 4387 |  |  |
|  |  | 颗粒物（mg/m3） |  | 36.6 | 41.1 | 34 |  | 达标 |

表8.1-2 无组织废气检测结果

| 监测位点 | 监测时间 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参照点1 | 2017.10.21 | 0.436 | 0.455 | 0.415 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值1.0mg/m3 |  |
|  | 2017.10.22 | 0.470 | 0.430 | 0.448 |  |  |
| 监控点2 | 2017.10.21 | 0.690 | 0.710 | 0.704 |  | 达标 |
|  | 2017.10.22 | 0.704 | 0.825 | 0.735 |  | 达标 |
| 监控点3 | 2017.10.21 | 0.654 | 0.673 | 0.722 |  | 达标 |
|  | 2017.10.22 | 0.759 | 0.843 | 0.825 |  | 达标 |
| 监控点4 | 2017.10.21 | 0.726 | 0.746 | 0.759 |  | 达标 |
|  | 2017.10.22 | 0.795 | 0.735 | 0.771 |  | 达标 |

8.1.2噪声监测结果

表8.1-3 噪声监测结果

| 监测时间及点位 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 标准限制 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. 10.21 | 昼间 | 51.4 | 48.2 | 43.6 | 47.6 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 | 达标 |
| 2017. 10.22 | 昼间 | 58.8 | 49.1 | 52.6 | 48.9 |  | 达标 |

8.2监测结果分析

8.2.1废气检测结果分析

经检测，破碎、筛分除尘排放口浓度在38.3mg/m3-46.4mg/m3监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求，厂界无组织排放浓度在0.415mg/m3-0.843mg/m3之间，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，为达标排放。

8.2.2噪声监测结果分析

经检测，该企业厂界昼间噪声值在47.6-58.8dB（A）之间，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准【昼间60dB(A)】。

9环境管理检查

9.1运行期环境管理

武安市恒升石料加工厂设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

公司建立环境管理体系，并邀请评价公司每年对ISO14000环境管理体系进行评估，并取得资格认证。公司已与有资质的检测单位签订协议，定期对公司废水、废气进行检测。

9.2社会环境影响情况调查

经咨询当地环保足管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

9.3环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

10结论和建议

10.1环境保护设施调试结果

监测期间，项目生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到85%以上，满足验收检测技术规范要求。

根据本次验收监测数据，破碎、筛分除尘排放口浓度在38.3mg/m3-46.4mg/m3监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求，厂界无组织排放浓度在0.415mg/m3-0.843mg/m3之间，监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，为达标排放。

项目厂界昼间噪声值在47.6-58.8dB（A）之间，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准【昼间60dB(A)】。

项目运行过程中的固体废弃物主要有袋式除尘器收集的粉尘和员工生活产生的生活垃圾。袋式除尘器收集的粉尘作为产品外售，不外排。生活垃圾收集后由当地卫生部门统一处理。

10.2工程建设对环境的影响

武安市恒升石料加工厂石料深加工项目环境保护手续齐全，落实了环评文件及批复文件提出的各项环保措施和要求，主要污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收。

10.3建议

- 加强各项环保设施运行管理，确保正常运转，污染物稳定达标排放。

- 进一步加大厂区绿化面积。

- 加强噪声污染治理，切实保证噪声达标排放。

- 进一步规范采样口位置，建立标准化采样平台。

- 做好原料苫盖和洒水等工作。

- 附图1  建设项目地理位置图

项目所在地

2400m

2000m

1250m

2200m

650m

1450m

450m

500m

附图2  周边关系图

原料仓库

办公生活区

磅房

车辆清洗区

生产线1（原有）

生产线2（扩建）

原料仓库

排气筒

排气筒

大门

- 附图3  厂区平面布置图