武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司

商品混凝土搅拌站项目

水土保持方案报告表

| 建设单位 | ： | 武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 | ： | 温天云 |
| 地址 | ： | 武安市午汲镇北白石村东北 |
| 联系人 | ： | 温攀 |
| 联系电话 | ： | 15830060800 |
| 送审时间 | ： | 2021.9 |
| 编制单位 | ： | 武安市森淼水利水保技术服务部 |

中华人民共和国水利部制

武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司

商品混凝土搅拌站项目

水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  |  |  | 武安市午汲镇北白石村东北800米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  |  | 本项目占地3.07hm2，建设3条混凝土生产线（一用两备），建设内容包括：生产辅助用房，原料仓库、搅拌楼及办公用房等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  |  | 已建项目 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 1136 |  |
|  | 土建投资（万元） |  |  |  | 50万元 |  |  |  |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  | 永久：3.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时： |
|  | 动工时间 |  |  |  | 2011.11 |  |  |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  | 2012.10 |
|  | 土石方（m3） |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  |  | 借方 |  |  |  |  |  | 余（借）方 |
|  |  |  |  |  | 0.25万 |  |  | 0.25万 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  |  | 项目位于太行山国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数［t/（km2·a）］ |  |  | 500 |  |  |  |  | 允许土壤流失量［t/（km2·a）］ |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 不存在影响工程建设的限制性因素，项目的建设是可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  | 33.5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 本项目水土流失防治责任范围总面积3.07hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 |  | 防治标准等级 |  |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 95 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  | 97 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 水土保持措施 |  | 工程措施：土地整治0.471hm2 植物措施：种植乔木1178棵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） |  | 工程措施 |  |  |  | 4.19 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 19.55 |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  | 0.47 |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 4.29 |  |  |  |
|  |  | 独立费用 |  |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计费 |  |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 |  |  |  | 40.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 武安市森淼水利水保技术服务部 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 靳春蕾 |  |  |  | 法人代表及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 温天云 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 武安市午汲镇北白石村 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 056300 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  | 056300 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 18803300285 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 温攀15830060800 |  |  |  |  |  |

武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司

商品混凝土搅拌站项目

水土保持设计说明书

武安市森淼水利水保技术服务部

2021年9月

目    录

1  综合说明	1

1.1  方案编制的目的和意义	1

1.2  编制依据	1

1.3  水土流失防治标准	3

1.4  设计深度	3

1.5  设计水平年	3

2  项目概况	4

2.1  工程概况	4

2.2  工程占地	5

2.3  土石方平衡	6

2.4  工程分析	6

3  项目水土保持评价	8

3.1  选址分析与评价	8

3.2  水土保持制约因素分析评价	8

3.3  土石方平衡评价	10

3.4  主体设计中具有水土保持功能工程的评价	10

3.5  结论性意见及建议	11

4  水土流失分析与预测	12

4.1 水土流失现状	12

4.2 预测内容和方法	12

4.3 水土流失预测成果	14

5  防治责任范围与防治分区	18

5.1  水土流失防治责任范围	18

5.2  水土流失防治分区	18

6  水土保持措施	20

6.1  水土流失防治目标	20

6.2  水土流失防治措施布设原则	21

6.3  水土保持措施总体布局	21

6.4  水土保持措施工程量	21

7 水土保持投资概算	23

7.1  投资概算	23

7.2  投资主要指标	25

7.3  概算表	25

8  水土保持管理	29

8.1  组织管理	29

8.2  后续设计	29

8.3  水土保持监测	29

8.4  水土保持监理	29

8.5  水土保持施工	29

8.6  水土保持设施验收	29

附件：

一、水土保持补偿费计算说明

二、水土保持方案投资概算附表

1、措施单价汇总表

2、工程措施单价分析表

3、植物措施单价分析表

三、《武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司商品混凝土搅拌站项目水土保持方案报告表》专家函审意见

四、武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司营业执照（副本复印件）

五、武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司固定资产投资项目备案证（副本复印件）

六、委托书

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区水保措施总体布置图

# 1  综合说明

## 1.1  方案编制的目的和意义

水土保持方案主要通过分析工程建设特点及项目区水土流失形式和水土流失程度，合理确定工程的水土流失防治责任范围，落实工程建设和运行过程中防治水土流失的法定义务，为防治工程建设过程中的水土流失提供支持和依据；分析并拟定水土流失防治对策与措施体系布局，计算水土保持措施所需投资，并从水土保持角度给出项目是否可行的建设性意见，因地制宜、因害设防采取科学有效的水土保持措施，减少工程建设中引发或加剧的水土流失，尽快恢复和改善项目建设区的环境，同时也为水土保持后续设计提供依据。

水土保持方案是生产建设项目总体设计的重要组成部分，也是实施水土保持措施及监督、验收、管理的技术依据，通过水土保持方案的编制及实施，可有效地预防和治理该建设项目防治责任范围内的水土流失。

项目在建设过程中，不可避免地破坏原地表和植被，同时再塑地貌为水土流失的发生与发展创造了条件。本方案通过对工程扰动区域水土保持现状的调查研究，根据工程建设的特点，对本项目防治责任范围内可能造成的水土流失及其危害进行预测、分析，按照“预防为主、保护优先、全面规划和综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，提出切实可行的防治措施，使新增的水土流失得到有效控制，保证项目顺利建设、安全运行，改善项目建设区及其周边的生态环境，实现生产建设与水土保持双赢。

## 1.2  编制依据

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）；

（2）《河北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2014年5月30日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过）；

（3）《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）>的通知》（2016年3月24日水利部办公厅办水保〔2016〕65号）；

（4）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（2017年11月16日水利部水保〔2017〕365号）；

（5）《全国水土保持规划（2015~2030 年）》（国函〔2015〕160 号）；

（6）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试 行）的通知》（办水保〔2018〕133 号）；

（6）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135号）；

（7）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（2019年5月31日水利部  水保〔2019〕160号）；

（8）《关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160 号）；

（9）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）；

（10）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434—2018）；

（11）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（12）《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）。

（13）《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

（14）《防洪标准》(GB/T50201-2014)；

（15）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（16）《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；

（17）其它相关技术资料。

## 1.3  水土流失防治标准

根据《关于印发＜全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果＞的通知》，本工程所处位置为太行山国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434—2018）有关规定，项目区水土流失防治标准采用一级防治标准。

## 1.4  设计深度

本项目为补报方案，根据《生产建设项目水土保持技术标准》规定的编制深度原则，本方案编制深度为初步设计阶段。

## 1.5  设计水平年

本项目为建设生产类项目，设计水平年确定为2021年。

# 2  项目概况

## 2.1  工程概况

2.1.1项目基本情况

项目名称：武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司商品混凝土搅拌站项目

建设单位：武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司

建设地点：武安市午汲镇北白石村东北800米处

建设内容：年产20万立方商品混凝土搅拌站项目

地理位置：武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司年产20万立方新建商品混凝土搅拌站项目，地处武安市午汲镇北白石村东北800米、营玉公路东300米处，项目西南距上白石村610m, 东北距上泉村1310m，厂址东侧、南侧紧邻乡间路，交通便利，地理条件优越。

项目投资：现有项目总投资1136万元。

建设工期：项目于2011年11月开工，2012年10月投产，建设期12个月。

项目占地：武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司商品混凝土搅拌站项目占地面积3.07hm2。

2.1.2项目组成

- 建设规模及现有工程内容

武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司新建商品混凝土搅拌站项目建设规模为年产20万立方米商品混凝土。现有工程内容见表2—1

现有工程内容一览表

表2－1

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料仓库、搅拌楼（3条生产线，一用两备） | SY180搅拌机三套，50型装载机两台，混凝土运输搅拌车30辆。 |
| 辅助工程 | 水池、仓库、停车场 |  |
| 公用工程 | 办公室 | 厂内建有办公楼1座 |
|  | 供水 | 水利局管道供水 |
|  | 供电 | 午汲镇供电所 |
|  | 供暖 | 办公室冬季供暖由空调提供 |

2.1.3厂区平面布置

本项目区由建构筑物区、原有绿化区、新增绿化区组成。厂区占地3.07hm2，办公楼、停车场位于厂区南侧，原料库、搅拌楼位于厂区西侧，水池、仓库位于厂区北侧。

2.1.4 相关资料

1、«武安市磊焕鑫工程机械施工有限公司新建商品混凝土搅拌站项目环境影响变更报告»

2、业主提供的其他相关资料。

2.2  工程占地

本项目总占地面积3.07hm2，均为永久占地。包括建构筑物区、原有绿化区、新增绿化区。

工程占地类型为建设用地，符合土地规划要求。（详见表2-2、表2-3）

工程占地情况表

表2-2                                             单位：hm2

| 项目 | 占地面积 | 占地性质 |  | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久 | 临时 | 建设用地 |
| 建构筑物区 | 2.304 | 2.304 |  | 2.304 |
| 原有绿化区 | 0.295 | 0.295 |  | 0.295 |
| 新增绿化区 | 0.471 | 0.471 |  | 0.471 |
| 合 计 | 3.07 | 3.07 |  | 3.07 |

## 表2-3                         厂区边界坐标表

| 序号 | 坐标X | 坐标Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4060144.388 | 509296.099 |
| 2 | 4060228.101 | 509187.562 |
| 3 | 4060231.649 | 509115.465 |
| 4 | 4060146.915 | 509115.098 |
| 5 | 4060106.037 | 509226.571 |
| 6 | 4060078.032 | 509225.815 |
| 7 | 4060065.928 | 509229.267 |
| 8 | 4060065.05 | 509235.736 |
| 9 | 4060059.073 | 509234.77 |
| 10 | 4060058.118 | 509241.219 |
| 11 | 4060059.92 | 509241.336 |
| 12 | 4060052.154 | 509295.192 |
| 13 | 4060050.296 | 509305.119 |
| 14 | 4060045.274 | 509338.008 |
| 15 | 4060179.954 | 509290.24 |
| 16 | 4060228.101 | 509187.562 |
| 17 | 4060231.649 | 509115.465 |
| 18 | 4060115.979 | 509169.029 |
| 19 | 4060109.841 | 509169.922 |
| 20 | 4060112.596 | 509218.068 |
| 21 | 4060106.037 | 509226.571 |
| 22 | 4060078.032 | 509225.815 |
| 23 | 4060065.928 | 509229.267 |
| 24 | 4060065.05 | 509235.736 |
| 25 | 4060059.073 | 509234.77 |
| 26 | 4060045.274 | 509338.008 |
| 27 | 4060094.196 | 509331.822 |
| 28 | 4060090.292 | 509302.628 |
| 29 | 4060144.388 | 509296.099 |

## 2.3  土石方平衡

项目区土石方工程量主要为新增绿化面积的土地整治工程量。项目建设总动用土方0.5万m3，其中总挖方量0.25万m3，总填方量0.25万m3，挖填平衡。

## 2.4  工程分析

2.4.1工艺流程

1、原材料:项目使用原材料由市场购买，砂子、石子由汽车运送至原料库，水泥、粉煤灰、矿粉、添加剂由专用车运至厂内，气力输送至料仓内。

2、搅拌：由计算机进行计量，按配比进料，砂子、石子由装载机送至骨料暂存仓（暂存仓位于密闭的原料库内），后经密闭传送带输送到搅拌机，水泥、粉煤灰、矿粉采、添加剂用气力输送方式给料，搅拌用水采用压力给水，各原料进入搅拌机进行强制搅拌。

3、罐车运输：搅拌完成后，产品按量装入专用运输车，卸料口采取防溅防漏措施，混凝土运输车活动部位固定，出厂前对车轮进行清洗，后运送至建筑工地使用。（具体工艺流程见图2-1）

图2-1 项目工艺流程图

# 3  项目水土保持评价

主体工程水土保持评价是根据主体工程的选址、平面布置、占地类型、施工组织等方面进行分析论证，逐一排除主体工程设计中的水土保持不合理因素，通过优化设计和提高水土流失防治标准等相应手段，避开生产建设项目立项、建设、运行过程中的水土保持限制。

主体工程水土保持评价的目的主要表现在排除主体工程设计中的水土保持不合理因素，对无法避免但可以通过提高防治标准能够有效控制可能带来的影响或减少可能发生的水土流失进行补救。

## 3.1  选址分析与评价

武安市磊焕鑫工程机械有限公司位于武安市午汲镇北白石村北，厂址中心地理位置坐标为北纬36º57′22″，东经114º10′30″。距离武安市城区约8公里，厂区北侧为新峰搅拌站，东侧为新峰水泥厂，南侧为鑫汇钢铁厂，西邻营玉公路。地理位置优越，交通便利。

## 3.2  水土保持制约因素分析评价

3.2.1 对照《水土保持法》对主体工程选址（线）制约性因素分析与评价

表 3-1 《水土保持法》水土保持制约性因素分析评价表

| 序号 | 《水土保持法》要求 | 本项目情况 | 分析评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本项目位于武安市区内，属太行山国家级水土流失重点治理区。 | 在建设中提高防治标准，减少地表扰动范围。 |
| 2 | 第十八条 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目区不属于。 | 符合要求。 |

从以上对照《水土保持法》的要求，对主体工程限制性因素的分析评价可知，本项目不存在水土保持限制性条件，项目区属太行山国家级水土流失重点治理区，应提高防治标准，减少地表扰动范围。

3.2.2对照《生产建设项目水土保持技术标准》对主体工程选址（线）制约性因素分析与评价

表 3-2  GB 50433—2018水土保持制约性因素分析评价表

| 序号 | GB 50433—2018的约束性条件 | 本项目情况 | 分析评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址（线）应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 选址避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 符合要求。 |
| 2 | 选址（线）宜避开生态脆弱区、固定半固定沙丘区、国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能。 | 选址属太行山国家级水土流失重点治理区。 | 采用一级防治标准 |
| 3 | 工程占地不宜占用农耕地，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。 | 项目占用规划的建设用地。 | 提高防护标准，提高绿化率，交纳水土保持补偿费 |

从以上对照GB50433—2018的要求对主体工程约束性条件分析评价可知，本项目不存在水土保持限制性条件，施工中提高防治标准。

3.2.3对照水保[2007]184号文对主体工程选址（线）制约性因素分析评价

本方案对《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号）文件进行分析，本项目符合相关规定。

表 3-3 水保[2007]184号文水土保持制约性因素分析评价表

| 序号 | 水保[2007]184号文限制性条件 | 本项目情况 | 分析评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《促进产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整目录》中限制和淘汰类产业的开发建设项目。 | 属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。 | 符合要求。 |
| 2 | 《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目。 | 项目区不属于“禁止开发区域”。 | 符合要求。 |
| 3 | 在25度以上陡坡地实施的农林开发项目。 | 本项目不属于“农林开发项目”。 | 符合要求。 |
| 4 | 在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、取石的开发建设项目。 | 本项目不属县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内。 | 符合要求。 |
| 5 | 不符合流域规划的水工程。 | 本项目不属于流域综合规划的水工程。 | 符合要求。 |
| 6 | 分期建设的开发建设项目，其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。 | 同一投资主体无其他项目。 | 符合要求。 |
| 7 | 同一投资主体所属的开发建设项目，在建及生产运行的工程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。 | 同一投资主体无其他项目。 | 符合要求。 |
| 8 | 处于水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目。 | 不在水功能一级区的保护区和保留区，不会对水功能二级区的饮用水水源水质有影响。 | 符合要求。 |
| 9 | 在华北、西北等水资源严重短缺的地区、未通过建设项目水资源论证的开发建设项目。 | 本项目非取水项目。 | 符合要求。 |

综上，本工程的建设从水土保持的角度分析，不存在影响工程建设的限制性因素，项目的建设是可行的。

项目所在区域属于太行山国家级水土流失重点治理区，征占地范围内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，也没有县级以上人民政府确定的水土保持监测点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。项目所在区域既非生态脆弱区亦不是自然保护区，无珍稀动植物物种，项目占地区域内无小流域治理成果。

综上所述，本项目的建设仅对项目建设区内的生态环境造成不利影响，不会对周围环境产生无法治理或破坏性的影响，通过采取有效的水土流失防治措施，可有效治理因项目建设而新增的水土流失，并逐步改善项目区生态环境。从水土保持角度分析，认为本项目建设不存在制约性因素。

## 3.3  土石方平衡评价

项目土石方工程主要包括新增绿化面积的场地平整基础开挖和回填等，开挖方量全部用于项目区内平整场地，挖填平衡，无弃方，符合水土保持要求。

## 3.4  主体设计中具有水土保持功能工程的评价

3.4.1水土保持工程的界定

本项目主体工程中具有水土保持功能的工程为路面硬化及地面绿化，根据《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（[2014]水保监58号文），硬化路面是以主体工程设计功能为主，不纳入水土保持措施，因此，主体工程设计中的水土保持措施主要为地面绿化。

3.4.2主体工程中具有水土保持功能工程分析

根据水土保持有关技术文件的规定，结合本项目目前设计深度，主体工程中应纳入水土保持投资的分项工程主要包括绿化工程。利用围墙边、闲散空地植树种乔木。根据该项目的特点，结合当地植被情况，因地制宜，合理配置绿化植物各类，形成结构合理、功能完善、种群稳定多样的复层绿化体系，工程投入运行后，区域生态环境将逐步恢复和改善。凡因项目建设形成的裸露地表，除路面、建筑物等硬化覆盖外，均植树或种草绿化。现有绿化面积0.295hm2，经分析，厂区绿化改善了生产运行环境，符合水土保持要求。主体工程对已进行地面硬化而未进行绿化的，将进行植物措施布置，本方案将进一步补充完善。

主体设计中具有水土保持功能的工程投资20万元。详见表3-4。

主体设计中具有水土保持功能设施统计表                    表3-4

| 序号 | 分区 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有绿化区 | 绿化工程 | 0.295 | hm2 | 20万 |  |

3.4.3具有水土保持功能但不纳入水土保持方案投资的措施

主体工程建成后路面硬化等措施，减少了大量的土壤侵蚀，虽有效地控制了水土流失，但是以主体工程设计功能为主，故不纳入水土保持投资。

## 3.5  结论性意见及建议

根据对主体工程方案比选、施工方法的分析评价，本方案认为，主体设计对水土保持要求考虑比较充分，基本符合水土保持要求，能够起到部分保持水土的作用。但需补充完善水土保持措施，主要有：项目区内的绿化措施等。形成一个完整、严密、科学的防护体系，有效地防止水土流失，针对该项目的特点，有以下建议：

项目区内空闲范围内增加绿化措施。

按照本方案编制的原则，针对项目建设过程中可能产生的水土流失，结合主体工程中已有的水土流失防治措施，将系统地布设各项水土保持措施，本方案进行设计并概算水土保持防治工程量，使形成一个完整、严密、科学的水土流失综合防护体系，有效地防治因工程建设造成的水土流失。

在采取了本方案提出的水土保持措施后，本项目建设期间产生的水土流失能得到有效控制，方案可行。

# 4  水土流失分析与预测

## 4.1 水土流失现状

4.1.1  项目区水土流失现状

项目区地处太行山东麓丘陵区，属国家太行山重点治理区，根据水土保持调查结果，武安市土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度，现状平均侵蚀模数为500t/km2.a。

项目区地形较较缓，地面起伏较小。水土流失类型以水力轻度侵蚀为主，水力侵蚀表现为面蚀、沟蚀。面蚀主要分布在裸露的荒地中，沟蚀是在面蚀的基础上形成的。局部斜坡和陡坡地有重力侵蚀分布。

4.1.2  容许土壤流失量

项目地处太行山丘陵区，属北方土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》，容许土壤流失量为200t/km2.a。

## 4.2  预测内容和方法

4.2.1  水土流失预测内容

按照《生产建设项目水土保持技术标准》的要求，水土流失预测区域为项目防治责任范围。预测的内容主要包括：

（1）扰动原地貌、破坏地表植被面积；

（2）损坏水土保持设施面积和数量；

（3）弃土弃渣量；

（4）可能造成的水土流失量，包括项目建设区原地貌侵蚀量、施工期新增土壤侵蚀量、运行期水土流失量；

（5）可能造成的水土流失的影响及危害。

4.2.2  水土流失预测方法

（1）扰动原地貌、损坏地表植被面积

根据开发建设项目技术资料，在现厂调查的基础上，利用设计图纸分区确定扰动地表面积。

（2）损坏水土保持设施面积

根据开发建设项目技术资料，通过实地查勘，利用设计图纸对因开发建设损坏的水土保持设施数量进行测算。

（3）弃土、渣量

分析相关工程设计报告中土石方量的挖填情况，分别确定建设期和运行期的弃土弃渣量。建设期可能弃渣量，通过土石方挖填平衡分析，确定工程施工过程中的弃土、弃石量。运行期可能产生的弃渣量，根据开采方案中提供的产渣量和对渣的使用量，确定运行过程中可能产生的弃渣量。

（4）可能造成的水土流失量预测

根据项目区各类用地的水土流失特点，结合施工条件和水土流失现状，采用调查预测法进行预测，水土流失量采取定量计算。

（5）可能造成的水土流失影响分析

在现厂调查的基础上，根据项目水土流失特点，进行分析预测。

水土流失预测内容与方法详见表4-1。

水土流失预测内容与方法

表4-1

| 预测内容 | 预测方法 |
| --- | --- |
| 1）扰动原地貌、损坏地表植被面积 | 查阅技术资料、主体设计图纸，并结合实地查勘测量分析 |
| 2）损坏、占压水土保持设施面积和数量 | 依据河北省有关规定，结合现厂调查测量和地图分析、统计，并结合实地查勘测量分析 |
| 3）弃土弃渣量 | 根据工程设计资料并结合实地考察 |
| 4）水土流失总量和新增水土流失量预测 | 分区分时段计算水土流失量 |
| 5）可能造成的水土流失影响分析 | 在分析工程位置、布置、施工方法、工期安排及水土流失量基础上，综述潜在的水土流失危害。分析预测水土流失对项目区及周边生态环境以及居民生活的影响和危害 |

项目区原地貌和建设期扰动地表的水土流失预测，采用以下公式计算土壤流失量。

预测公式如下：

新增土壤流失量按如下计算：

式中： W——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW——扰动地表新增土壤流失量，t；

i——预测单元，1，2，3，……，n-1，n；

k——预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

Fi—第i个预测单元的面积，km2；

Mik—扰动后不同预测单元、不同时段的土壤侵蚀模数，(t/km2·a)；

ΔMik——不同预测单元各时段新增土壤侵蚀模数，(t/km2·a)；

Mi0——扰动前不同预测单元的土壤侵蚀模数，(t/km2·a)；

Ti——预测时段(扰动时段)，a。

4.2.3  土壤侵蚀模数的拟定

由于区域内缺少实测水土流失资料和研究成果，根据项目区自然条件、水文调查资料、土壤侵蚀图册和土壤侵蚀模数等值线图等，结合现厂调查的水土流失情况和咨询水土保持专家意见，预测土壤侵蚀模数，预测土壤侵蚀模数详见表4－2。

项目区土壤侵蚀模数表

表4-2                                                          单位：t/(km2•a)

| 序号 | 工程分区 | 侵蚀模数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 运行期 | 自然恢复期 |  |  |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 建构筑物区 | 500 | 200 |  |  |  |
| 2 | 原有绿化区 | 500 | 200 |  |  |  |
| 3 | 新增绿化区 | 500 | 1500 | 600 | 400 | 200 |

## 4.3  水土流失预测成果

4.3.1  扰动原地貌、损坏地表植被面积

根据主体工程可行性研究报告和相关技术资料，通过野外实地查勘，对施工过程中开挖、占压土地及破坏林草植被等面积按照不同地类进行测算统计，扰动原地貌、损坏地表植被面积共计3.07hm2。详见表4-3。

扰动原地貌面积统计表

表4-3                                                        单位：hm2

| 项目 |  | 小计 | 扰动原地貌面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设用地 |
| 1 | 建构筑物区 | 2.304 | 2.304 |
| 2 | 原有绿化区 | 0.295 | 0.295 |
| 3 | 新增绿化区 | 0.471 | 0.471 |
| 合 计 |  | 3.07 | 3.07 |

4.3.2  损坏水土保持设施面积

本项目在建设施工中，由于开工建设，占压破坏了项目区的荒地，根据项目总平面布置图，计算工程建设期间将破坏、占压的水土保持设施面积3.07hm2。面积统计见表4-4。

损坏水土保持设施面积统计表

表4-4                                                     单位：hm2

| 项目 |  | 小计 | 扰动原地貌面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设用地 |
| 1 | 建构筑物区 | 2.304 | 2.304 |
| 2 | 原有绿化区 | 0.295 | 0.295 |
| 3 | 新增绿化区 | 0.471 | 0.471 |
| 合 计 |  | 3.07 | 3.07 |

4.3.3  弃土、弃渣量预测

本项目区在建设期的土石方量主要为厂区内基础开挖，总挖方量0.5万m3，其中：开挖0.25万m3，回填0.25万m3。

4.3.4  原地貌土壤流失量测算

在原地貌条件下，测算时段内共产生土壤流失量61.4t。（详见表4-5）

原地貌土壤流失量预测表

表4-5

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 2.304 | 4 | 500 | 46.08 |
| 2 | 原有绿化区 | 0.295 | 4 | 500 | 5.9 |
| 3 | 新增绿化区 | 0.471 | 4 | 500 | 9.42 |
| 合计 |  | 3.07 |  |  | 61.4 |

4.3.5  运行期土壤流失量测算

本项目为已建项目，施工期已经于2012年10月完成不再评价，经计算，在运行期1年内可能产生的土壤流失量为12.25t。（详见表4-6）

运行期土壤流失量预测表

表4-6

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 2.304 | 1 | 200 | 4.608 |
| 2 | 原有绿化区 | 0.295 | 1 | 200 | 0.59 |
| 3 | 新增绿化区 | 0.471 | 1 | 1500 | 7.05 |
| 合计 |  | 3.07 |  |  | 12.25 |

4.3.6  自然恢复期土壤流失量测算

项目建设完成后，虽然不再对地表进行扰动，但植被恢复达到郁闭、发挥水保作用尚需一定时间，自然恢复期可能产生的土壤流失量21.25t。（详见表4-7、4-8、4-9）

第一年自然恢复期土壤流失量预测表

表4-7

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 2.304 | 1 | 200 | 4.608 |
| 2 | 原有绿化区 | 0.295 | 1 | 200 | 0.59 |
| 3 | 新增绿化区 | 0.471 | 1 | 600 | 2.83 |
| 合计 |  | 3.07 |  |  | 8.028 |

第二年自然恢复期土壤流失量预测表

表4-8

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 2.304 | 1 | 200 | 4.608 |
| 2 | 原有绿化区 | 0.295 | 1 | 200 | 0.59 |
| 3 | 新增绿化区 | 0.471 | 1 | 400 | 1.884 |
| 合计 |  | 3.07 |  |  | 7.082 |

第三年自然恢复期土壤流失量预测表

表4-9

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 2.304 | 1 | 200 | 4.608 |
| 2 | 原有绿化区 | 0.295 | 1 | 200 | 0.59 |
| 3 | 新增绿化区 | 0.471 | 1 | 200 | 0.94 |
| 合计 |  | 3.07 |  |  | 6.138 |

4.3.7 减少土壤流失量测算

本工程减轻的水土流失量为项目原地貌土壤流失量减去运行期和自然恢复期土壤流失量，经计算本工程减轻土壤流失量为27.9t。（详见表4-10）

土壤流失量测算对比表

表4-10

| 测算单元 |  | 原地貌侵蚀量（t） | 扰动土壤侵蚀量（t） | 减轻土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 建构筑物区 | 46.08 | 18.432 | 27.65 |
|  | 原有绿化区 | 5.9 | 2.36 | 3.54 |
|  | 新增绿化区 | 9.42 | 12.70 | -3.28 |
| 小计 |  | 61.4 | 33.49 | 27.9 |

# 5  防治责任范围与防治分区

## 5.1  水土流失防治责任范围

5.1.1防治责任范围确定原则

根据“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则及《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的要求，通过实地调查、查阅原始地形图和对主体工程相关资料分析，界定本项目水土流失防治责任范围。考虑到直接影响区的界定不够准确，（由于直接影响区不在征占地范围，所以无法布设措施），修订后的标准取消了直接影响区。生产建设项目要严格将扰动范围控制在征占地及管理区范围内，避免造成直接的水土流失影响。

5.1.2防治责任范围划分

（1）项目建设区

指建设单位在项目建设过程中的征地范围，按设计文件中的征占用地情况进行界定，包括厂区工程建设所涉及的永久性及临时征地范围。项目建设所用的原料，如砂石、水泥、均为外购，因此原材料来源厂地未列入方案防治责任范围。施工单位应选择手续齐全的砂石料，并在签定外购砂石料的合同中明确水土流失防治责任。

（2）直接影响区

修订后的标准取消了直接影响区。

5.1.3防治责任范围及面积

项目建设区：本工程项目建设区主要包括建构筑物区、原有绿化区、新增绿化区，面积共计3.07hm2，全部为永久占地。

## 5.2  水土流失防治分区

5.2.1防治分区原则

（1）差异性原则。各防治分区之间的自然条件、造成水土流失的影响因素、水土流失的特点要具有显著的差异。

（2）相似性原则。各防治分区内造成的水土流失主导因子、水土流失防治措施布局或方向相近或相似。

（3）整体性原则。各防治分区要覆盖整个防治责任范围，并考虑各分区相对集中和完整性，结合工程布局和施工特点进行下一级分区。

5.2.2分区依据

根据现厂调查结果，在确定的防治责任范围内，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征，自然属性，水土流失影响等进行分区。

5.2.3防治分区

按照方案编制的指导思想与原则，在实际调查的基础上，根据项目区地形地貌、水土流失类型、土壤侵蚀强度和区域功能，该项目划分为二个一级水土流失防治分区，根据各分区功能分别确定各分区防治任务，按照因地制宜，因害设防的原则，布设各分区的水土流失防治措施，并提出各分区工程、植物、临时保护措施的有关技术要求。

各分区的主要特点、防治重点和主要防护措施详见下表，表5-1。

表5-1             防治分区、水土流失特点及防治重点表

| 地貌类型 | 防治区 | 主要特点 | 施工方式 | 形成水土流失因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丘 陵 区 | 建构筑物区 | 场地平整开挖、回填工程 | 场地平整、建筑物基础开挖、回填和建筑物施工等 | 临时堆土、平整 |
|  | 原有绿化区 | 场地平整 | 场地平整 | 临时堆土、平整、绿化 |
|  | 新增绿化区 | 场地平整 | 场地平整 | 临时堆土、平整、绿化 |

# 6  水土保持措施

## 6.1  水土流失防治目标

6.1.1 水土流失防治目标的定性要求

生产建设项目水土流失防治，不仅对新增的水土流失进行防治，还要结合水土流失重点防治区的划分和治理规划的要求，对项目区原有的水土流失进行治理。对建设生产过程中的水土流失防治，首先将水土流失控制在背景值范围内，再将其恢复到土壤流失容许值，促进水土资源的可持续利用和生态系统的良性循环。主要包括：

1、使项目区内原有水土流失得到基本治理。

2、使项目区内新增水土流失得到有效控制。

3、防治责任范围内的生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善。

4、水土保持设施安全有效。

5、水土保持防治目标满足《生产建设项目水土流失防治标准》的规定。

6.1.2 水土流失防治的定量目标

本项目地处低山丘陵区，属国家级水土保持重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》的规定，采用一级防治标准，在方案设计水平年末应达到以下六项综合防治指标：

1、水土流失总治理度。设计水平年达到95%。

2、水土流失控制比大于1.0。

3、渣土防护率。设计水平年达到97%。

4、表土保护率。设计水平年达到95%。

5、林草植被恢复率。设计水平年达到97%。

6、林草覆盖率。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中规定，对项目林草植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整。根据《关于发布和实施<工业项目建设用地控制指标>的通知》（国土资发〔2008〕24号）规定，工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%。项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比。本项目属于对项目林草植被有限制的项目，因此本项目按行业规定修正-10%，到设计水平年林草覆盖率达到15%。（见表6－1）

水土流失防治目标修正表

表6-1

| 防治目标 | 规范标准 |  | 土壤侵蚀强度修改 |  | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 |  |
| 水土流失总治理度(%) |  | 95 |  |  | 95 |
| 水土流失控制比 |  | 0.9 |  | +0.1 | 1.0 |
| 渣土防护率(%) | 95 | 97 |  |  | 97 |
| 表土保护率(%) | 95 | 95 |  |  | 95 |
| 林草植被恢复率(%) |  | 97 |  |  | 97 |
| 林草覆盖率(%) |  | 25 |  |  | 15 |

## 6.2  水土流失防治措施布设原则

第一，合理兼顾、突出重点。项目建设过程中，由于各分区水土流失强度不同、危害程度不同，在水土流失防治分区的基础上，确定重点防治和一般防治，制定切实可行的水土保持综合防治体系。

第二，体现工程植物互补、效益优先。结合主体工程建设全面规划综合治理，形成工程保植物，植物促工程的互补防治体系，促进项目的顺利开展。

第三，树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边环境协调。

## 6.3  水土保持措施总体布局

(1)工程措施

土地整治：对厂区内新增绿化面积进行土地整治，整地面积0.471hm2。

(2)植物措施

厂区内现有绿化面积0.295hm2，厂区内新增绿化面积0.471hm2，需在仓库东侧，厂子北墙南侧及水池四周种植乔木978棵，需在办公楼北侧，洗车台东侧、北侧种植乔木200棵。

## 6.4  水土保持措施工程量

根据《水利水电工程设计工程计算规定》（SL328—2005），分别计算各分区水土保持防护措施工程量。各分区水土保持措施工程量详见：水土保持措施工程量汇总表，表6-2。

水土保持措施工程量汇总表

表6-2

| 防治分区 | 措施类型 | 水保措施 | 措施布置 |  |  | 水土保持工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施位置 | 单位 | 数量 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 新增绿化区 | 工程措施 | 土地整治 | 新增绿化区内的绿化面积 | hm2 | 0.471 | 土地整治 | hm2 | 0.471 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 新增绿化区内空闲厂地植树 | hm2 | 1178 | 厂内绿化 | 株 | 1178 |

# 7  水土保持投资概算

## 7.1  投资概算

7.1.1编制原则及依据

1、编制原则

⑴水土保持投资包括主体工程已列和方案新增投资两部分，不重复计列。

⑵概算编制的项目划分、费用构成、编制方法、表格等应依据《开发建设项目水土保持概（估）算编制规定》执行。

⑶编制依据、价格水平年、基础单价及费率的计取与主体工程一致，不足部分采用水土保持行业标准。

⑷投资概算价格水平年为2020年《邯郸市工程造价信息》第4期。

2、编制依据

⑴《水土保持工程概(估)算编制规定》(水利部水利水电规划设计总院， 水总[2003]67号，2003.06.01)；

⑵《水土保持工程概算定额》(水利部水利水电规划设计总院，水总[2003]67号，2003.06.01)；

⑶《水土保持工程施工机械台时费定额》(水利部水利水电规划设计总院，水总[2003]67号，2003.06.01)；

⑷《水利工程营业税改证增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号）；

⑸《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（省物价局、省财政厅、省水利厅，冀价行费〔2017〕173号，新的收费标准自2017年7月1日起执行，2017年12月25日）；

⑹《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号，标准自2019年4月1日起执行）

7.1.2编制说明与概算成果

7.1.2.1  编制方法

按照中华人民共和国水利部《开发建设项目水土保持工程概概算编制规定》中的要求进行编制，概算费用由工程措施费、植物措施费、施工临时工程、独立费用和预备费等部分组成；

工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制；

植物措施由苗木、草、种子等材料费及种植费组成，植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价乘以数量进行编制，种植费按《水土保持工程概算定额》进行编制；

施工临时工程：临时防护工程按工程量乘单价进行计算，其他临时工程按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的2%编制；

独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、勘测设计费、水土保持监测费等四项，按有关文件和取费标准进行计算。

7.1.2.2  基础单价

（1）人工单价：水保工程措施单价与主体工程单价一致，工程措施与植物措施人工工资单价均为69.2元/工日（8.65元/工时）。

（2）材料价格：工程措施中的主要材料，如钢筋、水泥、块石、柴油等，采用主体工程材料预算价格，主体工程没有涉及的材料预算价格参照当地建设工程造价管理部门颁发的工业民用建安工程材料的预算价格分析计取。

（3）施工用电采用电网供电，价格为0.81元/kW·h；

（4）施工用水：经计算，并参照附近建筑工程实际价格为4.8元/m3；

（5）施工机械台时费：按照水利部水总[2003]67号文颁布的《水土保持工程概算定额》执行。

7.1.2.3  工程措施、植物措施单价

工程措施、植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金构成，直接工程费包括直接费、其他直接费和现厂经费，直接费计算按《水土保持工程概算定额》中的人工、材料及机械台时消耗量乘其单价进行计算，其他直接费、现厂经费、间接费、企业利润和税金的计算方法如下：

（1）其他直接费：工程措施（不含土地整治工程）取直接费的2.4%，土地整治工程和植物措施取直接费的1.3%。

（2）现厂经费：工程措施中土石方工程取直接费的4%，土地整治工程取直接费的3%，植物措施取直接费的4%。

（3）间接费：工程措施中土石方工程取直接费的4%，浆砌石工程取直接费的4%，混凝土工程取直接费的4.3%，其他工程取直接费的4.4%，植物措施取直接费的3.3%。

（4）企业利润：工程措施按（直接工程费+间接费）×7%计算，植物措施按（直接工程费+间接费）×5%计算。

（5）税金：按(直接工程费+间接费+企业利润)×9%计算。

7.1.2.4  工程措施、植物措施投资概算

1、工程措施和植物措施单价按照《水土保持工程概（概）算编制规定》和《水土保持工程概算定额》（水利部水总［2003］67号）的规定编制。

2、工程措施投资概算按设计工程量乘以相应工程单价进行编制。

3、植物措施投资概算，植物措施材料费用苗木、草、种子的预算乘以数量计算；栽种费按《水土保持工程概算定额》设计单价乘以工程量计算。

7.1.2.5  施工临时工程投资概算

临时防护工程按方案设计的工程量乘以单价编制，其它临时工程按1-2部分的2%计算。

7.1.2.6  独立费用

1、建设管理费：建设管理费，取一至三部分投资之和的2%计算，与主体工程合并使用；

2、水土保持勘测设计费，参考国家价格主管部门和有关行业的标准计列，概算需5.6万元；

3、工程质量监督费根据《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》不再计取。

4、预备费，按一至四部分之和的3%计算。

7.1.2.7  水土保持补偿费

河北省水土保持补偿费收费新标准《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费[2017]173号）执行，标准按1.40元/m2计算标准征收。此项费用纳入方案总概算中，不参与其他取费。

## 7.2  投资主要指标

本方案建设期水土保持概算总投资41.24万元，其中，第一部分工程措施投资4.62万元，第二部分植物措施投资19.66万元，第三部分临时工程投资0.49万元，第四部分独立费用11.1万元，基本预备费1.08万元，水土保持补偿费4.29254万元。

## 7.3  概算表

水土保持方案概算见表7-1——表7-6。

水土保持方案总概算表

表7-1                                                        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 林草工程费 |  | 独立费 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽种、养护费 | 苗木、 种子费 |  |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 4.19 |  |  |  | 4.19 |
| 一 | 新增绿化区 | 4.19 |  |  |  | 4.19 |
|  | 第二部分 植物措施 |  | 19.55 |  |  | 19.55 |
| 一 | 新增绿化区 |  | 19.55 |  |  | 19.55 |
|  | 第三部分 临时措施 | 0.47 |  |  |  | 0.47 |
| 一 | 其他临时工程 | 0.47 |  |  |  | 0.47 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 11.08 | 11.08 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.48 | 0.48 |
| 二 | 水土保持监理费 |  |  |  | 2 | 2 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 5.6 | 5.6 |
| 四 | 水土保持监测费 |  |  |  | 2 | 2 |
| 五 | 水土保持验收报告费 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 一至四部分合计 | 4.66 | 19.55 |  | 11.08 | 35.29 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 1.06 |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  | 36.35 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 4.29254 |
|  | 方案总投资 |  |  |  |  | 40.64 |

第一部分     工程措施概算表

表7-2

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 4.19 |
| 一 | 新增绿化区 |  |  |  |  |
| 1 | 土地整治 | hm2 | 0.47 | 89343 | 4.19 |

第二部分    植物措施概算表

表7-3

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 19.55 |
| 一 | 新增绿化区 |  |  |  |  |
| 1 | 乔灌草混合 | hm2 | 0.3 | 500000 | 15 |
| 2 | 乔木 | 株 | 1178 | 30 | 3.53 |
|  | 绿化栽植乔木 | 株 | 1178 | 4.09 | 0.48 |
|  | 绿化假植乔木 | 株 | 1178 | 0.97 | 0.11 |
| 3 | 穴状整地 | 个 | 1178 | 3.68 | 0.43 |

第三部分    临时设施概算表

表7-4

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 临时工程 |  |  |  |  | 0.47 |
| 一 | 其他临时工程 | % | 2 | 23.74 | 0.47 |

第四部分    独立费用概算表

表7-5

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 独立费用 |  | 万元 |  |  |  | 11.08 |
| 一 | 建设管理费 | % | 2 |  | 24.21 | 0.48 |
| 二 | 工程建设监理费 | 项 | 1 |  | 2 | 2 |
| 三 | 科研勘测设计费 | 项 | 1 | 5.6 |  | 5.6 |
| 四 | 水土保持监测费 | 项 | 1 | 2 |  | 2 |
| 五 | 水土保持验收报告费 | 项 | 1 | 1 |  | 1 |

建设期水土保持补偿费计算表

表7-6

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/ m2） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水土保持补偿费 | m2 | 30661 | 1.4 | 4.29254 |

# 8  水土保持管理

- 8.1组织管理

本方案水土保持工程由建设单位组织落实，建设单位应将水土保持设施作为主体工程一个重要组成部分，落实水土保持工程后续设计、施工、管理维护。

水土保持方案经批复后，作为项目建设的一项重要工程，建设单位应有一名主要领导负责水土保持工程的建设管理工作，落实具体人员负责组织实施。施工单位也应有专人负责，在组织领导上保证水土保持工程顺利实施。

- 8.2后续设计

水土保持方案经批复后，建设单位应按设计程序完成水土保持工程施工图设计工作，并报武安市水利局备案。为便于工程管理、施工和监理等工作，建议水土保持工程施工图设计单独成册。

本工程水土保持方案和工程设计的重大变更应按规定程序报武安市行政审批局审批。

- 8.3水土保持监测

建设单位应在施工准备前编制水土保持监测方案（可自行编制也可有关机构编制），并按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测。同时，按审查通过的水土保持方案确定的监测计划编制监测实施计划。

水土保持设施竣工验收时，建设单位应编制水土保持监测报告（可自行编制也可有关机构编制）。

- 8.4水土保持监理

水土保持工程监理合同中应明确水土保持工程施工监理的范围和任务。

监理人员需具有水土保持监理资格，监理周报、月报应报各级水行政主管部门备案。工程竣工后，监理机构应对水土保持设施施工情况进行总结。

- 8.5水土保持施工

本项目的水土保持工程施工过程中，建设单位应设专人负责管理水土保持工程的施工工作。

- 8.6水土保持设施验收

在项目实施过程中，建设单位应经常开展水土保持工作的检查，工程完工后，应依据经批复的水土保持方案及批复意见，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告进行自验，向社会公开并向水土保持方案审批机关报备。

水土保持工程验收后，由项目法人单位负责对永久占地区的水土保持设施进行后续管护与维修。

附件1：水土保持补偿费计算说明

水土保持补偿费计算说明

本水土保持方案之水土保持补偿费，依据河北省《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费［2017］173号）以及《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格〔2017〕1186号）等文件有关规定中：“对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征”的要求，对该项目实际占用土地30661m2进行水土保持补偿费计算，即：30661m2×1.4元=4.29254万元，得出该项目应缴纳水土保持补偿费为4.29254万元。

- 附件2：

- 一、概算附表

- 1、措施单价汇总表

| 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现厂经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大数 |
| 1 | 土地整治 | 100m2 | 982.77 | 672.11 | 20.16 |  | 16.61 | 27.69 | 29.46 | 53.62 | 73.77 | 89.34 |

|  | 植物工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现厂经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大数 |
| 1 | 穴状整地 | 100个 | 405.23 | 269.02 | 26.90 |  | 3.85 | 11.84 | 10.28 | 16.09 | 30.42 | 36.84 |
| 2 | 栽植乔木工程 | 100株 | 449.39 | 278.18 | 49.98 |  | 4.27 | 13.13 | 11.40 | 17.85 | 33.73 | 40.85 |
| 3 | 假植乔木工程 | 100株 | 106.61 | 77.85 |  |  | 1.01 | 3.11 | 2.71 | 4.23 | 8.00 | 9.69 |

二、单价分析表

- 1、工程措施单价分析表

|  |  | 土地整治 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 01093 |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |
| 施工方法： | 平土、刨毛、分层夯实和清理杂物 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 736.57 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 692.27 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 672.11 |
|  | 人 工 | 工时 | 77.7 | 8.65 | 672.11 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 20.16 |
|  | 零星材料费 | % | 3 |  | 20.16 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.40 |  | 16.61 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 27.69 |
| 二 | 间接费 | % | 4.00 |  | 29.46 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 |  | 53.62 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 73.77 |
| 合 计 |  |  |  |  | 893.43 |

|  |  | 穴状整地工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 08029 |  |  | 定额单位： 100个 |  |
| 定额名称 | 穴径60cm×坑深60cm |  |  |  |  |
| 施工方法： | 穴径(60×60cm)整地，人工挖土、翻土、碎土（I～П类土） |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 311.60 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 295.92 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 269.02 |
|  | 人工费 | 工时 | 31.1 | 8.65 | 269.02 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 26.90 |
|  | 零星材料费 | % | 10.00 |  | 26.90 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.30 |  | 3.85 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 11.84 |
| 二 | 间接费 | % | 3.30 |  | 10.28 |
| 三 | 企业利润 | % | 5.00 |  | 16.09 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 30.42 |
| 合 计 |  |  |  |  | 368.39 |

- 植物措施单价分析

|  |  | 栽植乔木工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 08092 |  |  | 定额单位： 100株 |  |
| 施工方法： | 挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理、胸径（4cm） |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 345.56 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 328.16 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 278.18 |
|  | 人工费 | 工时 | 32.16 | 8.65 | 278.18 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 49.98 |
|  | 苗木 | 株 | 102 | 20.00 |  |
|  | 水 | m3 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
|  | 其他材料费 | % | 2.00 |  | 40.98 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.30 |  | 4.27 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 13.13 |
| 二 | 间接费 | % | 3.30 |  | 11.40 |
| 三 | 企业利润 | % | 5.00 |  | 17.85 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 33.73 |
| 合 计 |  |  |  |  | 408.54 |

|  |  | 假植乔木工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 08169 |  |  | 定额单位： 100株 |  |
| 施工方法： | 挖假植沟、埋树苗覆土、管理 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 81.98 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 77.85 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 77.85 |
|  | 人工费 | 工时 | 9 | 8.65 | 77.85 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.30 |  | 1.01 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 3.11 |
| 二 | 间接费 | % | 3.30 |  | 2.71 |
| 三 | 企业利润 | % | 5.00 |  | 4.23 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 8.00 |
| 合 计 |  |  |  |  | 96.92 |