河北煜民保温材料有限公司隔热隔音材料项目

水土保持方案报告表

建 设 单 位：    河北煜民保温材料有限公司

法定代表人：           杨柳青

地       址： 武安市上团城乡上团城三街村东北

联   系  人：          杨树青

联 系 电 话：        15630353388

送 审 时 间：         2020年5月

编 制 单 位：   武安市森淼水利水保技术服务部

中华人民共和国水利部制

河北煜民有限公司隔热隔音材料项目

水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  |  |  | 武安市上团城乡上团城村东北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  |  | 河北煜民保温材料有限公司隔热隔音材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  |  | 已建项目 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 11109万元 |  |
|  | 土建投资（万元） |  |  |  | 9019万元 |  |  |  |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  | 永久：2.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时： |
|  | 动工时间 |  |  |  | 2017年7月 |  |  |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  | 2018年2月 |
|  | 土石方（m3） |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  |  | 借方 |  |  |  |  |  | 余（借）方 |
|  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  |  | 太行山国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数［t/（km2·a）］ |  |  | 500 |  |  |  |  | 允许土壤流失量［t/（km2·a）］ |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 不存在影响工程建设的限制性因素，项目的建设是可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  | 59.4t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 本项目水土流失防治责任范围总面积2.2hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 |  | 防治标准等级 |  |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 95 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  | 95 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 水土保持措施 |  | 工程措施：覆土平整0.55hm2 植物措施：绿化0.55hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） |  | 工程措施 |  |  |  | 6.04 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 9.02 |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 3.08098 |  |  |  |
|  |  | 独立费用 |  |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计费 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 |  |  |  | 25.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 武安市森淼水利水保技术服务部 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 河北煜民保温材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 靳春蕾 |  |  |  | 法人代表及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 杨柳青 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 武安市桥南街与洺湖北路交叉口东北角 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 武安市上团城乡上团城村东北 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 056300 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  | 056300 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 刘燕15231000862 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 杨树青15630353388 |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北煜民保温材料有限公司

隔热隔音材料项目

水土保持方案报告表

武安市森淼水利水保技术服务部

2020年5月

批    准： 靳春蕾

核    定： 丁  莉

审    查： 申晓芳

校    核： 孟王利

编    写： 刘  燕

制    图： 韩小敏

目  录

1  项目概况	1

1.1  工程概况	1

1.2  工程分析	1

2 项目区概况	4

2.1  地质	4

2.2  地貌类型	4

2.3  气象	4

2.4  原地貌土壤侵蚀模数及容许土壤流失量	5

3 项目区选址的分析与评价	6

3.1 选址分析与评价	6

3.2 水土保持制约因素分析评价	6

4 水土流失分析与预测	8

4.1 水土流失现状	8

4.2  预测内容和方法	8

4.3  水土流失预测成果	11

5  防治责任范围与防治分区	14

5.1  水土流失防治责任范围	14

5.2  水土流失防治分区	15

6 防治目标及防治措施布设	16

6.1  水土流失防治目标	16

6.2  水土流失防治措施布设原则	17

6.3  水土保持措施总体布局	17

6.5  水土保持措施工程量	18

水土保持措施工程量汇总表	18

7  水土保持投资概算	19

7.1  投资概算	19

7.1.2.4  工程措施、植物措施投资概算	21

7.1.2.4  施工临时工程投资概算	22

7.1.2.5  独立费用	22

7.1.2.6  水土保持补偿费	22

7.2  投资主要指标	22

7.3  概算表	22

第一部分     建设期工程措施概算表	24

第二部分    建设期植物措施概算表	24

第三部分    临时设施概算表	25

第四部分    独立费用概算表	25

建设期水土保持补偿费计算表	25

8  水土保持管理	26

8.1组织管理	26

8.2后续设计	26

8.3水土保持监测	27

8.4水土保持监理	27

8.5水土保持施工	27

8.6水土保持设施验收	27

概算附表	29

1、措施单价汇总表	29

二、单价分析表	30

1、工程措施单价分析表	30

2、植物措施单价计算表	31

附表：

一、概算附表

二、单价分析表

附件：

附件1  水土保持方案投资概算附表

附件2  水土保持补偿费计算说明

附件3  营业执照

附件4  函审意见

附图：

附图1  项目位置图

附图2  水土流失防治责任范围及水土保持措施总体布置图

- 前   言

河北煜民保温材料有限公司隔热隔音材料项目位于武安市上团城乡上团城村东北、河北省武安市青龙山工业园区内，行政区划属武安市上团城乡高村村管辖。河北煜民保温材料有限公司总占地面积2.2hm2，均为永久占地，占地类型为建设用地。

项目于2017年7月开工建设，建设期8个月。根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规规定，建设单位委托武安市森淼水利水保技术服务部编制该项目的水土保持方案。

接受委托后，方案编制人员通过外业查勘、收集、分析有关资料，针对项目建设特点和可能造成的水土流失情况，于2020年3月编制了《河北煜民有限公司隔热隔音材料项目水土保持方案报告表》。

# 1  项目概况

## 1.1  工程概况

1.1.1项目基本情况

项目名称：河北煜民保温材料有限公司隔热隔音材料项目

法人单位：河北煜民保温材料有限公司

地理位置：河北煜民保温材料有限公司位于武安市上团城乡上团城村东北、河北省武安市青龙山工业园区内，行政区划属武安市上团城乡高村村管辖。厂址北侧为北洺河，西侧为北洺河铁矿，南侧和东侧均为空地。

项目投资：项目总投资估算11109万元。全部由河北煜民保温材料有限公司投资建设。

项目于 2017年7月开工建设，建设期8个月。

项目占地：河北煜民保温材料有限公司占地面积2.2hm2。

1.1.2项目组成

隔热隔音材料是以高炉废渣和玄武岩为主要原料，经过纤维化而制成的无机质纤维。这种纤维经加工，可制成板、管、毡、带、纸等各种制品，可应用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。

该项目可与邯郸地区的建筑和工业形成产业链，相互促进，共同发展，提高了河北建筑和工业的整体水平和竞争力。

## 1.2  工程分析

1.2.1工艺流程

工艺原理：

本项目以玄武岩为主原料，矿渣为辅料，电能为燃料。原料按配比自动称量后，投入熔化炉内充分熔化并较好地均化，废气经废气燃烧炉、热交换、旋风除尘器、再经大型袋式除尘器后排放。熔体由熔化炉流料口流出，经活动溜槽被导入离心机成纤。离心机由高速运转的离心辊和包络在离心辊外的风环组成。流入离心机的高温熔体在离心辊的离心力和由风环喷出的高速气流的复合作用下牵伸成纤维，并将纤维吹送至集棉机，纤维在飞越过程中，利用其与渣球的速度差有效地将成纤地渣球分离出去，同时，采用细雾粒多点喷射方式，将粘结剂、净水剂等均匀地施加到纤维表面。

纤维在集棉机地负压风抽吸作用下均匀沉降到高速运行的集棉机网带上，形成很薄的初棉层，初棉层经过过渡输送机送入摆锤机，在摆锤带往复摆动作用下，与其成90度布置的成形输送机上，形成多层折叠结构形式的均匀棉毡，根据不同产品的要求，设定集棉带速度、摆锤机摇摆、摆速。成型输送机出口接称量皮带机，由它控制板毡生产线的速度以保证产品的密度。

在成形输送机与固化炉之间将设置打褶机、加压机，通过调节速度差使棉毡纤维分布发生变化，以制造结构棉。

均匀铺好的棉毡进入固化炉，毡层在固化炉内被上下网板加压定型同时鼓入270度的热风，穿过毡板层，使其粘结剂固化并形成具有一定厚度和强度的联系板、毡，从固化炉出来的板毡经过渡输送机、冷却输送机、纵切输送机、横切输送机、横切铡刀机和接收站等成为成品。隔热隔音材料板产品通过收缩薄膜包装机自动包装入库。

工艺流程简介（图示）：

矿渣、玄武岩、焦炭运输进场

↓

原材库

↓

输送、配料

↓

↓← ←       熔 化     →     焚  烧      →      换 热

冷却水池           ↓                              ┆       ↓

成 纤                             ┆    布袋除尘器

↓                              ┆       ↓

集 棉                             ┆     脱硫塔

↓                              ┆

布 棉                             ┆

↓                              ┆

打褶加压                           ┆

↓               ↓ ┄┄┄┄┄┄↓

固 化        ←   ←   ←        热风炉    ←←天然气

↓

冷 却

↓

纵割、碎边

↓

包 装

↓

入库待售

# 2 项目区概况

## 2.1  地质

武安市大地构造单元属华北陆台渤海凹陷带与太行山隆起的接触部位，太行山隆起的中心为太行山背斜的轴部，太行山山前断裂带的邯郸断裂是通过本区的主要断裂。该区域土质类型比较简单，主要是新生代第三纪、第四纪地层的巨厚堆积，多属片麻岩地层。受地表河流影响，风化较强，侵蚀较重，颗粒较粗。土质有粉土、粉砂和粉质中限粘土、高液限粘土、中液限粘土和粉砂土等。

项目选址内土层为第四纪新近沉积土，工程地质条件较好，地势比较平坦。场地属武安丘陵区，沉积环境相对稳定，易于进行地基稳定性的处理，可用作基建用地。勘察范围内不存在滑坡、崩塌、泥石流及采空塌陷、岩溶塌陷等不良地质作用，无活动断层存在，也无其他动力地质作用的破坏影响。

## 2.2  地貌类型

项目区位于太行山东麓，属低山丘陵区，地势呈北高南低。区内地形标高在279.1m～283.1m之间，相对高差较小。

## 2.3  气象

本区气候属于暖温带大陆性季风气候。年最高气温40.1℃，最低气温-19.8℃，年平均气温13.3℃。全年无霜期180天，雨季多集中在7～8月份，最大降雨量1159.3mm，最小降雨量318.2mm，区域年平均降雨量560mm。主导风向：冬季多西北风，夏季多东南风，平均风速4.1m/s。

本项目位于暖温带落叶阔叶林带区域，项目区主要植物以小麦、玉米等农作物为主，经济作物主要有棉花、大豆、花生等，乡土乔木树种有杨树、柳树、侧柏等，灌木有紫穗槐、火炬等，林草覆盖率为28.6％，森林覆被率为16.8%，项目区内无珍稀植被。

## 2.4  原地貌土壤侵蚀模数及容许土壤流失量

根据《全国水土保持国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，项目区位于太行山东麓丘陵区，海河流域子牙河水系，本工程所处位置为太行山国家级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》，项目区水土流失防治标准采用一级防治标准。

土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度。该项目原有地貌平均侵蚀模数为500t/km2·a，土壤容许流失量为200t/km2·a。

# 3 项目区选址的分析与评价

主体工程水土保持评价是根据主体工程的选址、平面布置、占地类型、施工组织等方面进行分析论证，逐一排除主体工程设计中的水土保持不合理因素，通过优化设计和提高水土流失防治标准等相应手段，避开生产建设项目立项、建设、运行过程中的水土保持限制。

主体工程水土保持评价的目的主要表现在排除主体工程设计中的水土保持不合理因素，对无法避免但可以通过提高防治标准能够有效控制可能带来的影响或减少可能发生的水土流失进行补救。

## 3.1 选址分析与评价

项目建设地点位于武安市上团城乡上团城村东北，地理位置优越，地势平坦，交通便捷，适合物流与人群居住生活。且项目所处区域不属于防洪排涝区，没有文物，也无军事设施，对通航无影响。项目选址未在水土保持规范限制的区域且土方开挖量较小，无深挖、高填工程。经综合分析评价，项目选址满足水土保持规范要求。

## 3.2 水土保持制约因素分析评价

3.2.1 项目的水土保持法合理性分析评价

《中华人民共和国水土保持法》中，对生产建设项目的水土保持工作做了详细的规定，现根据有关条款对照简述如下：

（1）水保法第24条规定：项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区，无法避让的，应当提高防治标准。武安市属于国家级水土流失重点治理区，本方案采用提高植被标准，注重景观建设等水土流失防治措施减少水土流失。

（2）水土保持法第25条规定：生产建设项目应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。水土保持方案经批准后，如生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。

本项目水土保持拟报武安市审批局审批，符合法律规定，方案实施和变更的相关要求将在保障措施中进行明确。

（3）水保法第27条规定：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，建设项目不得投产使用。本项目符合要求。

综上所述，本项目编制水土保持方案，符合水土保持法的规定，对于方案实施过程提出的要求，本方案将在保障措施中进行明确，因此不存在限制性因素。

# 4 水土流失分析与预测

## 4.1 水土流失现状

4.1.1  项目区水土流失现状

太行山国家级水土流失重点治理区，根据水土保持调查结果，武安市土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度，现状平均侵蚀模数为500t/km2.a。

项目区地形较较缓，地面起伏较上。水土流失类型以水力轻度侵蚀为主，水力侵蚀表现为面蚀、沟蚀。面蚀主要分布在裸露的荒地中，沟蚀是在面蚀的基础上形成的。局部斜坡和陡坡地有重力侵蚀分布。

4.1.2  容许土壤流失量

项目地处太行山丘陵区，属北方土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》，容许土壤流失量为200t/km2.a。

## 4.2  预测内容和方法

4.2.1  水土流失预测内容

按照《开发建设项目水土保持技术规范》的要求，水土流失预测区域为项目防治责任范围。预测的内容主要包括：

（1）扰动原地貌、破坏地表植被面积；

（2）损坏水土保持设施面积和数量；

（3）弃土弃渣量；

（4）可能造成的水土流失量，包括项目建设区原地貌侵蚀量、施工期新增土壤侵蚀量、运行期水土流失量；

（5）可能造成的水土流失的影响及危害。

4.2.2  水土流失预测方法

（1）扰动原地貌、损坏地表植被面积

根据开发建设项目技术资料，在现场调查的基础上，利用设计图纸分区确定扰动地表面积。

（2）损坏水土保持设施面积

根据开发建设项目技术资料，通过实地查勘，利用设计图纸对因开发建设损坏的水土保持设施数量进行测算。

（3）弃土、渣量

分析相关工程设计报告中土石方量的挖填情况，分别确定建设期和运行期的弃土弃渣量。建设期可能弃渣量，通过土石方挖填平衡分析，确定工程施工过程中的弃土、弃石量。运行期可能产生的弃渣量，根据开采方案中提供的产渣量和对渣的使用量，确定运行过程中可能产生的弃渣量。

（4）可能造成的水土流失量预测

根据项目区各类用地的水土流失特点，结合施工条件和水土流失现状，采用调查预测法进行预测，水土流失量采取定量计算。

（5）可能造成的水土流失影响分析

在现场调查的基础上，根据项目水土流失特点，进行分析预测。

水土流失预测内容与方法详见表4-1。

水土流失预测内容与方法

表4-1

| 预测内容 | 预测方法 |
| --- | --- |
| 1）扰动原地貌、损坏地表植被面积 | 查阅技术资料、主体设计图纸，并结合实地查勘测量分析 |
| 2）损坏、占压水土保持设施面积和数量 | 依据河北省有关规定，结合现场调查测量和地图分析、统计，并结合实地查勘测量分析 |
| 3）弃土弃渣量 | 根据工程设计资料并结合实地考察 |
| 4）水土流失总量和新增水土流失量预测 | 分区分时段计算水土流失量 |
| 5）可能造成的水土流失影响分析 | 在分析工程位置、布置、施工方法、工期安排及水土流失量基础上，综述潜在的水土流失危害。分析预测水土流失对项目区及周边生态环境以及居民生活的影响和危害 |

项目区原地貌和建设期扰动地表的水土流失预测，采用以下公式计算土壤流失量。

预测公式如下：

新增土壤流失量按如下计算：

式中： W——扰动地表土壤流失量，t；

ΔW——扰动地表新增土壤流失量，t；

i——预测单元，1，2，3，……，n-1，n；

k——预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

Fi—第i个预测单元的面积，km2；

Mik—扰动后不同预测单元、不同时段的土壤侵蚀模数，(t/km2·a)；

ΔMik——不同预测单元各时段新增土壤侵蚀模数，(t/km2·a)；

Mi0——扰动前不同预测单元的土壤侵蚀模数，(t/km2·a)；

Ti——预测时段(扰动时段)，a。

4.2.3  土壤侵蚀模数的拟定

由于区域内缺少实测水土流失资料和研究成果，根据项目区自然条件、水文调查资料、土壤侵蚀图册和土壤侵蚀模数等值线图等，结合现场调查的水土流失情况和咨询水土保持专家意见，预测土壤侵蚀模数，预测土壤侵蚀模数详见表4－2。

项目区土壤侵蚀模数表

表4-2                                                                     单位：t/(km2•a)

| 序号 | 工程分区 | 侵蚀模数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 施工期 | 自然恢复期 |
| 1 | 工业场区 | 500 | 1500 | 200 |
| 2 | 办公生活区 | 500 | 1500 | 200 |

## 4.3  水土流失预测成果

4.3.1  扰动原地貌、损坏地表植被面积

根据主体工程可行性研究报告和相关技术资料，通过野外实地查勘，对施工过程中开挖、占压土地及破坏林草植被等面积按照不同地类进行测算统计，扰动原地貌、损坏地表植被面积共计2.2hm2。详见表4-3。

扰动原地貌面积统计表

表4-3                                                        单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
| 工业场区 | 1.95 | 建设用地 |
| 办公生活区 | 0.25 |  |
| 合计 | 2.2 |  |

4.3.2  损坏水土保持设施面积

本项目在建设施工中，由于开工建设，占压破坏了项目区的荒地，根据矿产资源开发利用项目总平面布置图，计算工程建设期间将破坏、占压的水土保持设施面积2.2hm2。面积统计见表4-4。

损坏水土保持设施面积统计表

表4-4                                                     单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积 | 损坏水土保持设施面积 |
| --- | --- | --- |
| 工业场区 | 1.95 | 1.95 |
| 办公生活区 | 0.25 | 0.25 |
| 合计 | 2.2 | 2.2 |

4.4.3  弃土、弃渣量预测

本项目区在建设期的土石方量主要为厂区内基础开挖，总挖方量1万m3，其中：开挖0.5万m3，回填0.5万m3。

4.4.4  原地貌土壤流失量测算

在原地貌条件下，测算时段内共产生土壤流失量44t。（详见表4-5）

原地貌土壤流失量预测表

表4-5

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场区 | 1.95 | 4 | 500 | 39 |
| 2 | 办公生活区 | 0.25 | 4 | 500 | 5 |
| 合计 |  | 2.2 |  |  | 44 |

4.4.5  施工期土壤流失量测算

项目在建设期(含施工准备期)场地平整、基础开挖、路基填筑等是导致项目区水土流失的主要因素。工程施工过程中，如不采取水土保持措施，建设期(含施工准备期)内可能产生的土壤流失量为33t。（详见表4-6）

施工期土壤流失量预测表

表4-6

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场区 | 1.95 | 1 | 1500 | 29.25 |
| 2 | 办公生活区 | 0.25 | 1 | 1500 | 3.75 |
| 合计 |  | 2.2 |  |  | 33 |

4.4.6  自然恢复期土壤流失量测算

项目建设完成后，虽然不再对地表进行扰动，但植被恢复达到郁闭、发挥水保作用尚需一定时间，自然恢复期可能产生的土壤流失量26.4t。（详见表4-7、8、9）

第一年自然恢复期土壤流失量预测表

表4-7

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场区 | 1.95 | 1 | 600 | 11.7 |
| 2 | 办公生活区 | 0.25 | 1 | 600 | 1.5 |
| 合计 |  | 2.2 |  |  | 13.2 |

第二年自然恢复期土壤流失量预测表

表4-8

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场区 | 1.95 | 1 | 400 | 7.8 |
| 2 | 办公生活区 | 0.25 | 1 | 400 | 1 |
| 合计 |  | 2.2 |  |  | 8.8 |

第三年自然恢复期土壤流失量预测表

表4-9

| 分区 |  | 流失面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 侵蚀模数 [t/(km2•a)] | 土壤流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场区 | 1.95 | 1 | 200 | 3.9 |
| 2 | 办公生活区 | 0.25 | 1 | 200 | 0.5 |
| 合计 |  | 2.2 |  |  | 4.4 |

# 5  防治责任范围与防治分区

## 5.1  水土流失防治责任范围

5.1.1防治责任范围确定原则

根据“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则及《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的要求，通过实地调查、查阅原始地形图和对主体工程相关资料分析，界定本项目水土流失防治责任范围。考虑到直接影响区的界定不够准确，（由于直接影响区不在征占地范围，所以无法布设措施），修订后的标准取消了直接影响区。生产建设项目要严格将扰动范围控制在征占地及管理区范围内，避免造成直接的水土流失影响。

5.1.2防治责任范围划分

（1）项目建设区

指建设单位在项目建设过程中的征地范围，按设计文件中的征占用地情况进行界定，包括厂区工程建设所涉及的永久性及临时征地范围。项目建设所用的原料，如砂石、水泥、均为外购，因此原材料来源场地未列入方案防治责任范围。施工单位应选择手续齐全的砂石料，并在签定外购砂石料的合同中明确水土流失防治责任。

（2）直接影响区

修订后的标准取消了直接影响区。

5.1.3防治责任范围及面积

项目建设区：本工程项目建设区主要包括工业场区、办公生活区，面积共计2.2hm2，全部为永久占地。

## 5.2  水土流失防治分区

5.2.1防治分区原则

（1）差异性原则。各防治分区之间的自然条件、造成水土流失的影响因素、水土流失的特点要具有显著的差异。

（2）相似性原则。各防治分区内造成的水土流失主导因子、水土流失防治措施布局或方向相近或相似。

（3）整体性原则。各防治分区要覆盖整个防治责任范围，并考虑各分区相对集中和完整性，结合工程布局和施工特点进行下一级分区。

5.2.2分区依据

根据现场调查结果，在确定的防治责任范围内，依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征，自然属性，水土流失影响等进行分区。

5.2.3防治分区

按照方案编制的指导思想与原则，在实际调查的基础上，根据项目区地形地貌、水土流失类型、土壤侵蚀强度和区域功能，该项目划分为二个一级水土流失防治分区，根据各分区功能分别确定各分区防治任务，按照因地制宜，因害设防的原则，布设各分区的水土流失防治措施，并提出各分区工程、植物、临时保护措施的有关技术要求。

各分区的主要特点、防治重点和主要防护措施详见下表，表5-2。

表5-2             防治分区、水土流失特点及防治重点表

| 地貌类型 | 防治区 | 主要特点 | 施工方式 | 形成水土流失因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丘 陵 区 | 工业场区 | 场地平整开挖、回填工程 | 场地平整、建筑物基础开挖、回填和建筑物施工等 | 临时堆土、平整、绿化 |
|  | 办公生活区 | 基础开挖、基础回填 | 场地平整、建筑物基础开挖、回填和建筑物施工等 | 临时堆土、平整、绿化 |

# 6 防治目标及防治措施布设

## 6.1  水土流失防治目标

6.1.1  水土流失防治目标的定性要求

生产建设项目水土流失防治，不仅对新增的水土流失进行防治，还要结合水土流失重点防治区的划分和治理规划的要求，对项目区原有的水土流失进行治理。对建设生产过程中的水土流失防治，首先将水土流失控制在背景值范围内，再将其恢复到土壤流失容许值，促进水土资源的可持续利用和生态系统的良性循环。主要包括：

1、使项目区内原有水土流失得到基本治理。

2、使项目区内新增水土流失得到有效控制。

3、防治责任范围内的生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善。

4、水土保持设施安全有效。

5、水土保持防治目标满足《生产建设项目水土流失防治标准》的规定。

6.1.2  水土流失防治的定量目标

本项目地处低山丘陵区，属国家级水土保持重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》的规定，采用一级防治标准，在方案设计水平年末应达到以下六项综合防治指标：

1、水土流失总治理度。设计水平年达到95%。

2、水土流失控制比大于1.0。

3、渣土防护率。设计水平年达到97%。

4、表土保护率。设计水平年达到95%。

5、林草植被恢复率。设计水平年达到97%。

6、林草覆盖率。防治责任范围内林草覆盖率应达到25%以上。

项目区降水量为560mm，根据《生产建设项目水土流失防治标准》，防治责任范围内宜林宜草地，尽量种植林草进行绿化美化，林草覆盖率达到25%。（见表6－1）

建设期水土流失防治目标修正表

表6-1

| 防治目标 | 规范标准 |  | 土壤侵蚀强度修改 |  | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 |  |
| 扰动土地整治率(%) |  | 95 |  |  | 95 |
| 水土流失总治理度(%) |  | 95 |  |  | 95 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.8 | +0.3 | +0.2 | 1.0 |
| 拦渣率(%) | 95 | 95 |  |  | 95 |
| 林草植被恢复率(%) |  | 97 |  |  | 97 |
| 林草覆盖率(%) |  | 25 |  |  | 25 |

## 6.2  水土流失防治措施布设原则

第一，合理兼顾、突出重点。项目建设过程中，由于各分区水土流失强度不同、危害程度不同，在水土流失防治分区的基础上，确定重点防治和一般防治，制定切实可行的水土保持综合防治体系。

第二，体现工程植物互补、效益优先。结合主体工程建设全面规划综合治理，形成工程保植物，植物促工程的互补防治体系，促进项目的顺利开展。

第三，树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边环境协调。

## 6.3  水土保持措施总体布局

6.3.1工业场区水土保持措施布局

1）工程措施

覆土平整：建设期末，对工业场区内的绿化面积进行覆土平整，整地面积0.45hm2。

2）植物措施

工业场区内围墙边空闲场地设置防护林带，其它空闲场地设置带状林带，估算绿化面积0.45hm2。

6.3.2办公生活区水土保持措施布局

1）工程措施

覆土平整：建设期末，对工业场区内的绿化面积进行覆土平整，整地面积0.1hm2。

2）植物措施

办公区门前的空闲地，种植草坪，面积0.1hm2。

## 6.5  水土保持措施工程量

根据《水利水电工程设计工程计算规定》（SL328—2005），分别计算各分区水土保持防护措施工程量。各分区水土保持措施工程量详见：水土保持措施工程量汇总表，表6-2。

- 水土保持措施工程量汇总表

表8-2

| 防治分区 | 措施 类型 | 水保措施 | 措施布置 |  |  | 水土保持工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施位置 | 单位 | 数量 | 内容 | 单位 | 数量 | 阶段调整 | 设计工程量 |
| 工业场区 | 工 程 措 施 | 土地整治 | 工业场区内的绿化面积 | hm2 | 0.45 | 土地整治 | hm2 | 0.45 | 1.0 | 0.45 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 区内空闲场地植树 | hm2 | 0.45 | 防护林带 | 株 | 1125 | 1.1 | 1238 |
| 办公生活区 | 工 程 措 施 | 土地整治 | 工业场区内的绿化面积 | hm2 | 0.1 | 土地整治 | hm2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 区内空闲场地种植草坪 | hm2 | 0.1 | 乔木 | 株 | 250 | 1.1 | 275 |

# 7  水土保持投资概算

## 7.1  投资概算

7.1.1编制原则及依据

1、编制原则

⑴水土保持投资包括主体工程已列和方案新增投资两部分，不重复计列。

⑵概算编制的项目划分、费用构成、编制方法、表格等应依据《开发建设项目水土保持概（估）算编制规定》执行。

⑶编制依据、价格水平年、基础单价及费率的计取与主体工程一致，不足部分采用水土保持行业标准。

⑷采用2020年《邯郸市工程造价信息》第1期。

2、编制依据

⑴《水土保持工程概(估)算编制规定》(水利部水利水电规划设计总院， 水总[2003]67号，2003.06.01)；

⑵《水土保持工程概算定额》(水利部水利水电规划设计总院，水总[2003]67号，2003.06.01)；

⑶《水土保持工程施工机械台时费定额》(水利部水利水电规划设计总院，水总[2003]67号，2003.06.01)；

⑷《水利工程营业税改证增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号）；

⑸《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（省物价局、省财政厅、省水利厅，冀价行费〔2017〕173号，新的收费标准自2017年7月1日起执行，2017年12月25日）；

⑹《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号，标准自2019年4月1日起执行）

7.1.2编制说明与概算成果

7.1.2.1  编制方法

按照中华人民共和国水利部《开发建设项目水土保持工程概估算编制规定》中的要求进行编制，概算费用由工程措施费、植物措施费、施工临时工程、独立费用和预备费等部分组成；

工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制；

植物措施由苗木、草、种子等材料费及种植费组成，植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价乘以数量进行编制，种植费按《水土保持工程估算定额》进行编制；

施工临时工程：临时防护工程按工程量乘单价进行计算，其他临时工程按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的2%编制；

独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、勘测设计费、水土保持监测费等四项，按有关文件和取费标准进行计算。

7.1.2.2  基础单价

（1）人工单价：水保工程措施单价与主体工程单价一致，工程措施与植物措施人工工资单价均为69.2元/工日（8.65元/工时）。

（2）材料价格：工程措施中的主要材料，如钢筋、水泥、块石、柴油等，采用主体工程材料预算价格，主体工程没有涉及的材料预算价格参照当地建设工程造价管理部门颁发的工业民用建安工程材料的预算价格分析计取。

（3）施工用电采用电网供电，价格为1.5元/kW·h；

（4）施工用水：经计算，并参照附近建筑工程实际价格为4.5元/m3；

（5）施工机械台时费：按照水利部水总[2003]67号文颁布的《水土保持工程概算定额》执行。

7.1.2.3  工程措施、植物措施单价

工程措施、植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金构成，直接工程费包括直接费、其他直接费和现场经费，直接费计算按《水土保持工程概算定额》中的人工、材料及机械台时消耗量乘其单价进行计算，其他直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金的计算方法如下：

（1）其他直接费：工程措施（不含土地整治工程）取直接费的2.4%，土地整治工程和植物措施取直接费的1.3%。

（2）现场经费：工程措施中土石方工程取直接费的4%，土地整治工程取直接费的3%，植物措施取直接费的4%。

（3）间接费：工程措施中土石方工程取直接费的4%，浆砌石工程取直接费的4%，混凝土工程取直接费的4.3%，其他工程取直接费的4.4%，植物措施取直接费的3.3%。

（4）企业利润：工程措施按（直接工程费+间接费）×7%计算，植物措施按（直接工程费+间接费）×5%计算。

（5）税金：按(直接工程费+间接费+企业利润)×9%计算。

## 7.1.2.4  工程措施、植物措施投资概算

1、工程措施和植物措施单价按照《水土保持工程概（估）算编制规定》和《水土保持工程概算定额》（水利部水总［2003］67号）的规定编制。

2、工程措施投资估算按设计工程量乘以相应工程单价进行编制。

3、植物措施投资估算，植物措施材料费用苗木、草、种子的预算乘以数量计算；栽种费按《水土保持工程估算定额》设计单价乘以工程量计算。

## 7.1.2.4  施工临时工程投资概算

临时防护工程按方案设计的工程量乘以单价编制，其它临时工程按1-2部分的2%计算。

## 7.1.2.5  独立费用

1、建设管理费：建设管理费，取一至三部分投资之和的2%计算，与主体工程合并使用；

2、水土保持勘测设计费，参考国家价格主管部门和有关行业的标准计列，估算需2万元；

3、工程质量监督费根据《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》不再计取。

4、预备费，按一至四部分之和的3%计算。

## 7.1.2.6  水土保持补偿费

河北省水土保持补偿费收费新标准《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费[2017]173号）执行，标准按1.40元/m2计算标准征收。此项费用纳入方案总估算中，不参与其他取费。

## 7.2  投资主要指标

本方案建设期水土保持概算总投资25.39万元，其中，第一部分工程措施投资6.04万元，第二部分植物措施投资9.02万元，第三部分临时工程投资0.3万元，第四部分独立费用6.3万元，基本预备费0.65万元，水土保持补偿费3.08098万元。

## 7.3  概算表

水土保持方案概算见表7-1——表7-7。

水土保持方案总概算表

表7-1                                                                  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 林草工程费 |  | 独立费 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽种、养护费 | 苗木、 种子费 |  |  |
|  | 第一部分 工程措施 | 6.04 |  |  |  | 6.04 |
| 一 | 工业场区 | 4.94 |  |  |  | 4.94 |
| 二 | 办公生活区 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |
|  | 第二部分 植物措施 |  | 9.02 |  |  | 9.02 |
| 一 | 工业场区 |  | 7.38 |  |  | 7.38 |
| 二 | 办公生活区 |  | 1.64 |  |  | 1.64 |
|  | 第三部分 临时措施 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |
| 一 | 其他临时工程 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 6.3 | 6.3 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.3 | 0.3 |
| 二 | 水土保持监理费 |  |  |  | 2 | 2 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 2 | 2 |
| 四 | 水土保持监测费 |  |  |  | 1 | 1 |
| 五 | 水土保持验收报告费 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  |  | 21.66 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  | 0.65 |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  | 22.31 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 3.08098 |
|  | 方案总投资 |  |  |  |  | 25.39 |

- 第一部分     建设期工程措施概算表

表7-2

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 6.04 |
| 一 | 工业场地 |  |  |  | 4.94 |
| 1 | 覆土平整 | m3 | 2250 | 21.94 | 4.94 |
| 二 | 办公生活区 |  |  |  | 1.1 |
| 1 | 覆土平整 | m3 | 500 | 21.94 | 1.1 |

- 第二部分    建设期植物措施概算表

表7-3

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 9.02 |
| 一 | 工业场区 |  |  |  | 7.38 |
| 1 | 乔木 | 株 | 1238 | 50 | 6.19 |
|  | 绿化栽植乔木 | 株 | 1238 | 4.49 | 0.56 |
|  | 绿化假植乔木 | 株 | 1238 | 1.07 | 0.13 |
|  | 穴状整地 | 穴 | 1238 | 4.05 | 0.5 |
| 二 | 办公生活区 |  |  |  | 1.64 |
| 1 | 乔木 | 株 | 275 | 50 | 1.38 |
|  | 绿化栽植乔木 | 株 | 275 | 4.49 | 0.12 |
|  | 绿化假植乔木 | 株 | 275 | 1.07 | 0.03 |
|  | 穴状整地 | 穴 | 275 | 4.05 | 0.11 |

- 第三部分    临时设施概算表

表7-4

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 临时工程 |  |  |  |  | 0.3 |
| 一 | 其他临时工程 | % | 2 | 15.06 | 0.3 |

- 第四部分    独立费用概算表

表7-5

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四部分 独立费用 |  | 万元 |  |  |  | 6.3 |
| 一 | 建设管理费 | % | 15.36 |  | 2 | 0.3 |
| 二 | 工程建设监理费 | 项 | 1 |  | 2 | 2 |
| 三 | 科研勘测设计费 | 项 | 1 | 2 |  | 2 |
| 四 | 水土保持监测费 | 项 | 1 | 1 |  | 1 |
| 五 | 水土保持验收报告费 | 项 | 1 | 1 |  | 1 |

- 建设期水土保持补偿费计算表

表7-6

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/ hm2） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水土保持补偿费 | hm2 | 2.2007 | 14000 | 3.08098 |

# 8  水土保持管理

## 8.1组织管理

本方案水土保持工程由建设单位组织落实，建设单位应将水土保持设施作为主体工程一个重要组成部分，落实水土保持工程后续设计、施工、管理维护。

水土保持方案经批复后，作为项目建设的一项重要工程，建设单位应有一名主要领导负责水土保持工程的建设管理工作，落实具体人员负责组织实施。施工单位也应有专人负责，在组织领导上保证水土保持工程顺利实施。

## 8.2后续设计

水土保持方案经批复后，建设单位应按设计程序完成水土保持工程初步设计和施工图设计工作，并报武安市水利局备案。为便于工程管理、施工和监理等工作，建议水土保持工程初步设计和施工图设计单独成册。

本工程水土保持方案和工程设计的重大变更应按规定程序报武安市行政审批局审批。

## 8.3水土保持监测

建设单位应在施工准备前编制水土保持监测方案（可自行编制也可有关机构编制），并按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测。同时，按审查通过的水土保持方案确定的监测计划编制监测实施计划。

水土保持设施竣工验收时，建设单位应编制水土保持监测报告（可自行编制也可有关机构编制）。

## 8.4水土保持监理

水土保持工程监理应纳入主体工程监理任务，监理合同中应明确水土保持工程施工监理的范围和任务。

监理人员需具有水土保持监理资格，监理月报、年报应报各级水行政主管部门备案。工程竣工后，监理机构应对水土保持设施施工情况进行总结。

## 8.5水土保持施工

本项目的水土保持工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并且建设单位应设专人负责管理水土保持工程的施工工作。

## 8.6水土保持设施验收

在项目实施过程中，建设单位应经常开展水土保持工作的检查，在主体工程投入运行前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告进行自验，向社会公开并向水土保持方案审批机关报备。

水土保持工程验收后，由项目法人单位负责对永久占地区的水土保持设施进行后续管护与维修。

- 概算附表

- 1、措施单价汇总表

| 工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大数 |
| 1 | 覆土平整（购土） | 100m3 | 2194.26 | 32.01 | 1110.00 | 418.30 | 37.45 | 46.81 | 65.78 | 119.72 | 164.71 | 199.48 |

|  | 植物工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大数 |
| 1 | 穴状整地 | 100个 | 405.23 | 269.02 | 26.90 |  | 3.85 | 11.84 | 10.28 | 16.09 | 30.42 | 36.84 |
| 2 | 栽植乔木工程 | 100株 | 449.39 | 278.18 | 49.98 |  | 4.27 | 13.13 | 11.40 | 17.85 | 33.73 | 40.85 |
| 3 | 假植乔木工程 | 100株 | 106.61 | 77.85 |  |  | 1.01 | 3.11 | 2.71 | 4.23 | 8.00 | 9.69 |

- 二、单价分析表

- 1、工程措施单价分析表

|  |  | 覆土平整工程（购土） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 01153 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| 施工方法： | 推松、运送、卸土、拖平 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1644.57 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1560.31 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 32.01 |
|  | 人 工 | 工时 | 3.7 | 8.65 | 32.01 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 1110.00 |
|  | 土 | 100 | 10 |  | 1000.00 |
|  | 零星材料费 | % | 11 |  | 110.00 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 418.30 |
|  | 74kw推土机 | 台时 | 3.20 | 130.72 | 418.30 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.40 |  | 37.45 |
| （三） | 现场经费 | % | 3.00 |  | 46.81 |
| 二 | 间接费 | % | 4.00 |  | 65.78 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 |  | 119.72 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 164.71 |
| 五 | 扩大数 | % | 10.00 |  | 199.48 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2194.26 |

- 2、植物措施单价计算表

|  |  | 穴状整地工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 08029 |  |  | 定额单位： 100个 |  |
| 定额名称 | 穴径60cm×坑深60cm |  |  |  |  |
| 施工方法： | 穴径(60×60cm)整地，人工挖土、翻土、碎土（I～П类土） |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 311.60 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 295.92 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 269.02 |
|  | 人工费 | 工时 | 31.1 | 8.65 | 269.02 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 26.90 |
|  | 零星材料费 | % | 10.00 |  | 26.90 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.30 |  | 3.85 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 11.84 |
| 二 | 间接费 | % | 3.30 |  | 10.28 |
| 三 | 企业利润 | % | 5.00 |  | 16.09 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 30.42 |
| 五 | 扩大数 | % | 10.00 |  | 36.84 |
| 合 计 |  |  |  |  | 405.23 |

|  |  | 栽植乔木工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 08092 |  |  | 定额单位： 100株 |  |
| 施工方法： | 挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理、胸径（4cm） |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 345.56 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 328.16 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 278.18 |
|  | 人工费 | 工时 | 32.16 | 8.65 | 278.18 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 49.98 |
|  | 苗木 | 株 | 102 | 20.00 |  |
|  | 水 | m3 | 2.00 | 4.50 | 9.00 |
|  | 其他材料费 | % | 2.00 |  | 40.98 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.30 |  | 4.27 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 13.13 |
| 二 | 间接费 | % | 3.30 |  | 11.40 |
| 三 | 企业利润 | % | 5.00 |  | 17.85 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 33.73 |
| 五 | 扩大数 | % | 10.00 |  | 40.85 |
| 合 计 |  |  |  |  | 449.39 |

|  |  | 假植乔木工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价序号 |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 08169 |  |  | 定额单位： 100株 |  |
| 施工方法： | 挖假植沟、埋树苗覆土、管理 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 81.98 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 77.85 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 77.85 |
|  | 人工费 | 工时 | 9 | 8.65 | 77.85 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.30 |  | 1.01 |
| （三） | 现场经费 | % | 4.00 |  | 3.11 |
| 二 | 间接费 | % | 3.30 |  | 2.71 |
| 三 | 企业利润 | % | 5.00 |  | 4.23 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 |  | 8.00 |
| 五 | 扩大数 | % | 10.00 |  | 9.69 |
| 合 计 |  |  |  |  | 106.61 |